30 августа 2007 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОДАЧЕ КОТИРОВОК

Уважаемые господа!

1.	Российская Федерация получила заем от Международного Банка Реконструкции и Развития для реализации Проекта  «Экономическое развитие Санкт-Петербурга» и предполагается, что часть средств из этого займа будет использована для предусмотренных выплат по Контракту, в отношении которого направляется настоящее Приглашение к подаче котировок.

2.   Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Академический театр

балета под руководством Бориса Эйфмана», получившее грант в рамках проекта

«Экономическое развитие Санкт-Петербурга»,  приглашает Вас подать предложения

на поставку звукового и видео оборудования для Мультимедийного центра Театра.

Предлагаемые Товары должны соответствовать требованиям Приложения I  и Приложения IV.

Ваши конкурсные предложения должны состоять из следующих документов:

- Таблица цен в соответствии Приложением  III и, при необходимости, комментарий к техническим спецификациям, представленным Покупателем в Приложении I, или обоснование исключений и отклонений от предъявляемых  требований.

- Предлагаемый график поставки согласно Приложению  II.

3.	Конкурсные предложения, составленные согласно требуемой форме, должны быть направлены и поданы по одному из следующих адресов. Предложения могут также быть поданы по факсу или электронной почте.

| СПб ГУК «Академический театр балета под руководством Бориса Эйфмана» Адрес: 197198, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, д. 2. Тел.: (812) 230-48-15; моб. 930-9004 Факс: (812) 232-18-62 e-mail: redwings49@mail.ru Контактное лицо: Костышев Петр Борисович | Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга Адрес: 190000, наб. р. Мойки д. 76, офис 237 Тел.: (812) 570-35-50, 312-26-61 Факс: (812) 570-35-50, 312-26-61 e-mail: taklaya@fisp.spb.ru; nefedjeva@fisp.spb.ru Контактные лица: Таклая Екатерина Георгиевна Нефедьева Мария Евгеньевна |
| --- | --- |

4.	Крайний срок подачи Ваших Предложений 12 сентября 2007 г. Любые Предложения, полученные Покупателем после указанного времени, не будут приняты к рассмотрению.

5.	Конкурсные предложения должны включать расценки по всем позициям, обозначенным в настоящем Приглашении. Контракт будет присужден фирме, предложившей наименьшую оценочную стоимость по всем позициям в целом.

В конкурсном предложении должны быть указаны названия и адреса фирм, обеспечивающих обслуживание поставляемого оборудования в Санкт-Петербурге.

6.	Условия поставки:

- ЦЕНЫ

В таблице цен на Товары указывается цена за единицу Товара и общая стоимость Товаров.

Транспортные и иные расходы по доставке Товаров по адресу поставки должны быть включены в цену Товара.

Цены на поставку необходимых товаров должны быть указаны в любой из валют стран-членов Банка, но не более чем в трех валютах.

Цены должны быть  фиксированными и не подлежат корректировке в период исполнения контракта.

- ОЦЕНКА КОТИРОВОК И ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА

Покупатель присудит контракт тому участнику конкурса, чье Предложение будет определено как по существу отвечающее требованиям данного Приглашения к подаче котировок и имеющее наименьшую оценочную стоимость.  Цены, указанные в различных валютах, будут сравниваться после их конвертации в российские рубли по курсу Центрального банка России на крайний срок подачи Предложений, указанный в п. 4 настоящего приглашения.

- ПЛАТЕЖ

Оплата будет производиться в соответствии с графиком и по схеме, обозначенным в Контракте и Приложении II к нему «График поставки».

- ГРАФИК ПОСТАВКИ

График поставки должен, по возможности, соответствовать требованиям Приложения II. Поставщику предлагается указать приемлемые для него сроки поставки в таблице Приложения II.

- АДРЕС ПОСТАВКИ

Товары должны быть поставлены по следующему адресу: 197198, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, д. 2.

- СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Предлагаемые товары должны производиться в странах, являющихся членами Всемирного банка.

- ГАРАНТИЯ

Обязательства по гарантии должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении IV  к настоящему Приглашению.

- ПРАВОМОЧНЫЕ ПОСТАВЩИКИ

Поставщики не должны ассоциироваться в прошлом напрямую или косвенно с компанией или ее филиалами, которая была нанята Покупателем для предоставления консультационных услуг в подготовке описания, спецификаций и других документов, использующихся в процессе закупок Товаров по данному Контракту.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Конкурсное Предложение должно оставаться в силе в течение 45 дней  с даты крайнего срока подачи Предложений, указанного в п.4 настоящего Приглашения.

7. Дополнительную информацию можно получить:

Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Академический театр балета под руководством Бориса Эйфмана»:

197198, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, д. 2.
Тел.: (812) 230-48-15; моб. 930-9004

Факс:  (812) 232-18-62

e-mail: redwings49@mail.ru

Контактное лицо: Костышев Петр Борисович

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга:

190000, Россия, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 76, офис 237
Телефон/Факс: (812) 570-35-50, (812) 312-26-61
e-mail: taklaya@fisp.spb.ru; nefedjeva@fisp.spb.ru
Контактные лица: Таклая Екатерина Георгиевна, Нефедьева Мария Евгеньевна

8.	Просим подтвердить по указанному выше номеру факса или электронной почте  получение настоящего приглашения, а также сообщить, будете ли Вы подавать конкурсное предложение.

С уважением,

Заместитель  директора  по развитию

ГУ «Академический театр балета

под руководством Бориса Эйфмана                                    		            П.Б. Костышев

Приложение I

Техническая спецификация

В конкурсное предложение должно быть включено только профессиональное оборудование. Все Товары должны соответствовать или превышать требования технической спецификации по функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам.

| № | Наименование | Спецификация | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая станция нелинейного монтажа | - возможность микширования и обработки до 96 каналов с разрешением до 192кГц. - процессорная плата системы звукозаписи, - комплект программного обеспечения монтажной станции. | 1 |
| 2 | Внешний интерфейс станции | - не менее 16 каналов вход/выход. - разрешение - не менее 192кГц/24bit. | 1 |
| 3 | Карта расширения цифровых входов/выходов для внешнего интерфейса | - 8 каналов AES/EBU, - не менее 8 каналов TDIF, - не менее 8 каналов TOSLINK. | 1 |
| 4 | SCSI контроллер | - не менее чем двухканальный, - карта PCI 128 bit | 1 |
| 5 | Внешний SCSI жесткий диск для систем AV монтажа | - объем - не менее 72Гб, - скорость вращения шпинделя не менее 10000 об/мин. | 2 |
| 6 | Программа сопряжения формата сессий рабочей станции с форматом OMF | - возможность конвертации различных форматов (OMF, AAF); - внешний USB ключ для авторизации дополнительного программного обеспечения в комплекте. | 1 |
| 7 | Компьютер для монтажной стации | - не менее 4 процессоров 2,5 гГц, - оперативная память не менее 2Гб с возможностью расширения до 20Гб, - не менее 3 слотов PCI Express, - видеокарта с возможностью работы на 2 DVI монитора не менее 512Мб, - системный диск не менее 500Гб, - DVD-RW привод, - порт FW-400, FW-800, USB-2.0, - клавиатура, - мышь с колесом прокрутки по вертикали и по горизонтали, | 1 |
| 8 | Программное обеспечение для компьютера монтажной станции | - лицензионная операционная система не менее 64 bit. | 1 |
| 9 | Монитор компьютера монтажной станции | - тип - LCD - диагональ – не менее 19 дюймов - разрешение – не менее 1280 x 1024 пикселей / 4:3. Параметры матрицы: - контрастность - не менее 500:1; - яркость – не менее 250 кд/м²; - время отклика – не более 16 мс; - углы обзора по горизонтали/по вертикали - 160°/160°. | 2 |
| 10 | Устройство бесперебойного питания | - максимальная выходная мощность – не более 2кВт. | 1 |
| 11 | Активный студийный сабвуфер фазоинверторного типа | - максимальный уровень звукового давления – не менее 120 Дб. - максимальная мощность – не менее 375 Вт. - частотный диапазон - не менее 25-120 Гц. -управляется внешним пультом с возможностью изменения пользовательских предустановок . - материал корпуса - фанера | 1 |
| 12 | Активный двухполосный мастер-монитор ближнего поля с аналоговыми и цифровыми входами | - диапазон – 55 Гц – 20 КГц - мощность усилителей - 50/50 Вт -управляется внешним пультом с возможностью изменения пользовательских предустановок . | 1 |
| 13 | Активный двухполосный слейв-монитор ближнего поля | - уровень звукового давления - 128 Дб. - мощность - 375 Вт - частота кроссовера - 2,15кГц - управляется внешним пультом с возможностью изменения пользовательских предустановок . | 4 |
| 14 | Программное обеспечение | - лицензионная программа для управления студийными мониторами (позиция 12 и 13) - с функциями эквализации, задержки, настройками для режимов «моно», «Стерео с сабвуфером», «стерео без сабвуфера» | 1 комплект |
| 15 | Закрытые динамические наушники | - диапазон частот - 21-18000 Гц - чувствительность – не менее 100 Дб - искажения - 0,7% - вес - не более 200 г. - кабель не менее двух метров -позолоченный разъем -заменяемые амбушюры | 2 пары |
| 16 | Мастер-рекордер для стереозаписи высокого разрешения | - обеспечение стереозаписи звуковых сигналов высокого разрешения на DVD диски (форматы CD-DA, WAVE и DSDIFF), - порты USB 2.0, RS-232, - входы/выходы для синхросигнала, - многополосный компрессор, - эквалайзер, - беспроводной пульт дистанционного управления. | 1 |
| 17 | Компактный трехматричный камкордер высокой четкости со сменными объективами | - запись и воспроизведение в формате HDV - формат записи камкордера - 720p/25, 720p/24, 720p/30, 576i/50 (со сжатием MPEG-2 IBP) или 576i/25 для PAL 625, - аспект экрана - 16:9 или 4:3. - обеспечивает использование опционального накамерного рекордера, - возможность на выходе камкордера получать сигналы 1080i/50, 1080i/60, 720p/60 и 720p/50 (ТВЧ и 576i/50 (PAL 625, 4:3 или 16:9), - возможность записи в формате 720p/24, - ЖК- дисплей - зарядное устройство в комплекте | 1 |
| 18 | Светодиодный накамерный светильник | - цветовая температура - 5500Kб - яркость - 600 Lx, - аккумуляторы в комплекте, - время непрерывной работы - не менее 3-х часов | 1 |
| 19 | Штатив для камкодера | - масса – не более 10 кг. - грузоподъемность - не менее 10 кг. - диапазон наклона +90 -60; - диапазон панорамирования - 360 градусов. - специальные замки, чехол в комплекте - второй панорамный стержень (ручка левая) в комплекте | 1 |
| 20 | Тележка для штатива (для позиции №19) | - вес – не более 6 кг - полезная нагрузка – не менее 40 кг. | 1 |
| 21 | Видеокассеты | - время записи в формате HDV/DV - 63 мин, в формате DVCAM - 41 мин, - длина ленты - 73м. | 10 |
| 22 | Видеомагнитофон | - возможность записи и воспроизведения формата записи HDV1080i/DVCAM/DV - наличие компонентного, Y/С и композитного аналогового интерфейсов - возможность воспроизведения и записи материалов как высокой, так и стандартной четкости, - интерфейс IEEE 1394 для передачи сигнала без потерь, - поддержка сигналов 720p 24/25/30, 576 50p, 576i/50 и 25 к/с, - отображение временного кода и состояния видеомагнитофона на дисплее лицевой панели, - форматы 1080/50i или 576/50i для мониторинга на выходе, - наличие выхода HDMI, позволяющего напрямую подавать материал на любой PC монитор или HD Ready видео панель. - компонентный, Y/С и композитный аналоговые интерфейсы, - управление по RS-422. | 1 |
| 23 | Рэковая полка для видеомагнитофона (для позиции № 22) | - напольная - с колесами - материал - сталь | 1 |
| 24 | Мультиформатный LCD видеомонитор вещательной серии | - диагональ 24 дюйма, - полное HD разрешение – не менее 1920x1200 пикселей, - входы HD-SDI/SD-SDI, компонентный, DVI - дистанционная настройка по RS-485, RS-232C - поддерживаемые форматы сигналов: композитный PAL, SECAM, NTSC компонентный / RGB, SDI/HD-SDI, DVI c HDCP. - в комплекте со специальным креплением, позволяющим закреплять систему в вертикальной плоскости. | 3 |
| 25 | Активная акустическая система | - мощность не менее 200Вт RMS, - частотный диапазон - 80Гц - 22кГц, - диаграмма направленности - 90х90 градусов - в комплекте со специальным креплением, позволяющим закреплять систему в вертикальной плоскости. | 8 |
| 26 | 16-канальный линейный микшер (под установку в стойку; 1U) | -профессиональный малошумный линейный микшер с 16 входами - отдельные регуляторы уровня и баланса, - переключатель рабочего уровня +4 dBu/-10 dBV в каждом канале, а также регулятор посыла Monitor/FX в каждой секции с общим мастер-регулятором, позволяющим использовать устройство для мониторинга, при записи и работе с процессорами эффектов | 3 |
| 27 | Многополосный энхансер | - возможность пространственной обработки. - система шумопонижения, - психоакустический процессор, гарантирующий улучшенное акустическое отображение и прозрачность высоких частот, - встроенный бас-процессор, работающий на нижней границе спектра, - регулируемый surround-процессор для обеспечения дополнительной возможности расширения стереобазы, - симметричные разъемы XLR и 1/4" TRS - светодиодные индикаторы уровня, сигнала и клипа на входе и выходе - соответствие требованиям безопасности CE, ETL/CETL | 3 |
| 28 | Напольная рэковая стойка с колесами | - тип - 21 U, - материал - сталь, - цвет - черный. | 3 |

Оборудование должно быть полностью готово к установке на рабочее место. Оно должно быть укомплектовано всеми необходимыми для работы кабелями с необходимыми разъемами.

Сопутствующие услуги

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Установка и монтажные работы |
|  | Пуско-наладочные работы и испытания поставленных Товаров |
|  | Обучение персонала Покупателя (10 человек) на месте установки особенностям эксплуатации и обслуживания поставленных Товаров в общем объеме – 20 часов. |

Приложение II

График поставки

Поставщику необходимо подтвердить предлагаемый график или указать возможное время поставки в последней колонке таблицы.

Товары должны быть поставлены по следующему адресу:

197198, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, д. 2.

| ##### № | ##### Наименование | ##### Количество, шт | ##### Требуемое количество недель с момента подписания Контракта | ##### Предлагаемое количество недель с момента подписания Контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая станция нелинейного монтажа | 1 | 8 |  |
| 2 | Внешний интерфейс станции | 1 | 8 |  |
| 3 | Карта расширения цифровых входов/выходов для внешнего интерфейса | 1 | 8 |  |
| 4 | SCSI контроллер | 1 | 8 |  |
| 5 | Внешний SCSI жесткий диск для систем AV монтажа | 2 | 8 |  |
| 6 | Программа сопряжения формата сессий рабочей станции с форматом OMF | 1 | 8 |  |
| 7 | Компьютер для монтажной стации | 1 | 8 |  |
| 8 | Программное обеспечение для компьютера монтажной станции | 1 | 8 |  |
| 9 | Монитор компьютера монтажной станции | 2 | 8 |  |
| 10 | Устройство бесперебойного питания | 1 | 8 |  |
| 11 | Активный студийный сабвуфер фазоинверторного типа | 1 | 8 |  |
| 12 | Активный двухполосный мастер-монитор ближнего поля с аналоговыми и цифровыми входами | 1 | 8 |  |
| 13 | Активный двухполосный слейв-монитор ближнего поля | 4 | 8 |  |
| 14 | Программное обеспечение | 1 комплект | 8 |  |
| 15 | Закрытые динамические наушники | 2 пары | 8 |  |
| 16 | Мастер-рекордер для стерео записи высокого разрешения | 1 | 8 |  |
| 17 | Компактный трехматричный камкордер высокой четкости со сменными объективами | 1 | 8 |  |
| 18 | Светодиодный накамерный светильник | 1 | 8 |  |
| 19 | Штатив для камкодера | 1 | 8 |  |
| 20 | Тележка для штатива (для позиции № 19) | 1 | 8 |  |
| 21 | Видеокассеты | 10 | 8 |  |
| 22 | Видеомагнитофон | 1 | 8 |  |
| 23 | Рэковая полка для видеомагнитофона (для позиции № 22) | 1 | 8 |  |
| 24 | Мультиформатный LCD монитор вещательной серии | 3 | 8 |  |
| 25 | Активная акустическая система | 8 | 8 |  |
| 26 | 16-канальный линейный микшер (под установку в стойку; 1U) | 3 | 8 |  |
| 27 | Многополосный энхансер | 3 | 8 |  |
| 28 | Напольная рэковая стойка с колесами | 3 | 8 |  |

Сопутствующие услуги

| Наименование | ##### Требуемое количество недель с момента поставки Товаров | ##### Предлагаемое количество недель с момента поставки Товаров |
| --- | --- | --- |
| Установка и монтажные работы | 2 |  |
| Пуско-наладочные работы и испытания поставленных Товаров | 2 |  |
| Обучение персонала Покупателя (10 человек) на месте установки особенностям эксплуатации и обслуживания поставленного Товара в общем объеме – 20 часов. | 2 |  |

Приложение III

Таблица цен на товары и сопутствующие услуги

| № п | Наименование | ### Производитель | Техническая спецификация | ### Страна происхождения | Цена за единицу | Кол-во, шт | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая станция нелинейного звукового монтажа |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Внешний интерфейс станции |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Карта расширения цифровых входов/выходов для внешнего интерфейса |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | SCSI контроллер |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Внешний SCSI жесткий диск для систем AV монтажа |  |  |  |  | 2 |  |
| 6 | Программа сопряжения формата сессий рабочей станции с форматом OMF |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | Компьютер для монтажной стации |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | Программное обеспечение для компьютера монтажной станции |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 | Монитор компьютера монтажной станции |  |  |  |  | 2 |  |
| 10 | Устройство бесперебойного питания |  |  |  |  | 1 |  |
| 11 | Активный студийный сабвуфер фазоинверторного типа |  |  |  |  | 1 |  |
| 12 | Активный двухполосный мастер-монитор ближнего поля с аналоговыми и цифровыми входами |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 | Активный двухполосный слейв-монитор ближнего поля |  |  |  |  | 4 |  |
| 14 | Программное обеспечение |  |  |  |  | 1 комплект |  |
| 15 | Закрытые динамические наушники |  |  |  |  | 2 пары |  |
| 16 | Мастер-рекордер для стереозаписи высокого разрешения |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 | Компактный трехматричный камкордер высокой четкости со сменными объективами |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 | Светодиодный накамерный светильник |  |  |  |  | 1 |  |
| 19 | Штатив для камкодера |  |  |  |  | 1 |  |
| 20 | Тележка для штатива (для позиции №19) |  |  |  |  | 1 |  |
| 21 | Видеокассеты |  |  |  |  | 10 |  |
| 22 | Видеомагнитофон |  |  |  |  | 1 |  |
| 23 | Рэковая полка для видеомагнитофона (для позиции № 22) |  |  |  |  | 1 |  |
| 24 | Мультиформатный LCD монитор вещательной серии |  |  |  |  | 3 |  |
| 25 | Активная акустическая система |  |  |  |  | 8 |  |
| 26 | 16-канальный линейный микшер (под установку в стойку, 1 U) |  |  |  |  | 3 |  |
| 27 | Многополосный энхансер |  |  |  |  | 3 |  |
| 28 | Напольная рэковая стойка с колесами |  |  |  |  | 3 |  |
| ##### Общая стоимость (без НДС, если применимо): |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### НДС (18 %), если применимо: |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Общая стоимость, вкл. НДС если применимо (Итого 1): |  |  |  |  |  |  |  |

Сопутствующие услуги:

| № п.п. | Наименование | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка и монтажные работы |  |
| 2 | Пуско-наладочные работы и испытания поставленных Товаров |  |
| 3 | Обучение персонала Покупателя (10 человек) на месте установки особенностям эксплуатации и обслуживания поставленного Товара в общем объеме – 20 часов. |  |
| Общая стоимость сопутствующих услуг (без НДС, если применимо): |  |  |
| НДС (18 %), если применимо: |  |  |
| Общая стоимость, вкл. НДС, если применимо (Итого 2): |  |  |

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ (ИТОГО 1+ИТОГО 2): ___________________________________________________________________________________________ (сумма цифрами и  прописью)

Должность уполномоченного лица     _______________________________

Ф.И.О. уполномоченного лица            _______________________________

(Подпись)		                                      М.П.

Примечания:

В случае расхождений между ценой за единицу и общей стоимостью, правильной считать цену за единицу.

Приложение IV

# Требования, предъявляемые к предлагаемым Товарам и сопутствующим услугам

## Общие требования

      - Все Товары должны иметь торговую марку, быть новыми, комплектующие – не бывшие в употреблении.

      - Все Товары должны соответствовать или превышать требования Технической спецификации.

## Требования к документации

Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке.

## Требования к сертификации

На все поставляемые товары Поставщиком на этапе поставки должны быть представлены необходимые российские и международные сертификаты.

## Обязательные требования к гарантийному обслуживанию

- Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные по данному Контракту, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, не выйдут из строя при условии соблюдения норм по эксплуатации.

Гарантия должна распространяться на все поставляемые товары.

- Поставщик должен обеспечить следующие сроки гарантийных периодов: не менее 18 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки поставленных Товаров.

- Поставщик должен сообщить Покупателю номер контактного телефона Поставщика, по которому в период гарантийного срока следует сообщать о сбоях в работе поставленных Товаров. Работа по устранению обнаруженных в течение гарантийного периода неисправностей должна быть начата и устранена в максимально быстрые сроки, 5 дней в неделю, исключая выходные и праздничные дни.

- Гарантийное обслуживание Товаров должно осуществляться, по возможности, на месте его установки.

- Гарантийные сервис-центры по обслуживанию всех Товаров, указанных в Приложении 1, должны находиться в Санкт-Петербурге.

- Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товары в течение гарантийного периода, должны быть сертифицированы, произведены в странах – членах Всемирного банка и по своим параметрам не уступать заменяемым исходным комплектующим.

ФОРМА КОНТРАКТА

| г. Санкт-Петербург | «____»________2007 г. |
| --- | --- |

Настоящее Соглашение заключено между

Санкт-Петербургским государственным учреждением культуры «Академический театр балета под руководством Бориса Эйфмана», находящимся по адресу: 197198, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, д. 2. (далее "Покупатель"),

Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, находящимся по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 239 (далее «Плательщик»)

и (Наименование Поставщика), находящимся по адресу:  _______________________ (адрес Поставщика } (далее «Поставщик»), с другой стороны.

Стороны настоящим договариваются о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется поставить Товары и оказать сопутствующие услуги, Покупатель обязуется принять, а Плательщик оплатить Товары и сопутствующие услуги согласно «Технической спецификации Товаров и таблице цен» (Приложение I), «Графику поставки» (Приложение II) и «Требованиям, предъявляемым к предлагаемым Товарам» (Приложение Ш).

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

Общая стоимость Контракта на Товары и сопутствующие услуги составляет ______________________________ {вставить стоимость прописью и цифрами с указанием валюты}, в том числе НДС ______________________________ {вставить стоимость прописью и цифрами с указанием валюты}

Указанные цены являются твердыми и не подлежат никаким изменениям в период исполнения Контракта.

3. ПОСТАВКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Товары должны быть поставлены и сопутствующие услуги оказаны по адресу Покупателя в Санкт-Петербурге в соответствии с «Графиком поставки» (Приложение II).

Адрес Покупателя: 197198, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, д. 2.

При передаче Товаров Покупателю Поставщик должен представить ему следующие документы:

- Оригинал и 2 копии счета-фактуры Поставщика с указанием описания Товаров, количества, цены за единицу Товара и общей суммы;

- оригинал и 2 копии товарно-транспортной накладной;

- гарантийное свидетельство Изготовителя или Поставщика;

Поставщик предоставляет подробные инструкции по эксплуатации и обслуживанию для каждой единицы поставляемых Товаров.

Покупатель принимает поставленные поставщиком Товары, о чем Поставщик и Покупатель подписывают акт сдачи-приемки.

Подписанный акт сдачи-приемки Покупатель в 5-дневный срок передает Плательщику для санкционирования платежа вместе со счетом.

Плательщик принимает решение о санкционировании платежа в течение 5 дней после получения документов от Покупателя.

4. УПАКОВКА

Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки в конечный пункт назначения, указанный в Контракте. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивные погрузочно-разгрузочные работы и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

5. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

5.1. От Поставщика требуется оказание следующих услуг:

- доставка по территории Российской Федерации;

- установка и монтажные работы;

- пуско-наладочные работы и испытания поставленных Товаров;

- обучение персонала Покупателя (10 человек) на месте установки особенностям эксплуатации и обслуживания поставленного Товара в общем объеме – 20 часов.

5.2. Фактически оказанные услуги оформляются актом сдачи-приемки.

- 6. ОПЛАТА

Оплата будет произведена в соответствии со следующим графиком:

  - Авансовый платеж: 10 процентов от стоимости контракта (сумма с указанием валюты цифрами и словами), в том числе НДС (сумма с указанием валюты цифрами и словами) будут выплачены прямым банковским переводом в течение 15 банковских дней с момента подписания контракта сторонами и по предъявлении Поставщиком счета.

  - По факту поставки Товаров: 80 процентов от стоимости Контракта (сумма с указанием валюты цифрами и словами), в том числе НДС (сумма с указанием валюты цифрами и словами) будут выплачены в течение 15 банковских дней после поставки Товаров при условии санкционирования платежа Плательщиком. Покупатель передает Плательщику подписанный акт сдачи-приемки и соответствующие платежные документы для санкционирования платежа в течение 5 дней после их предъявления Поставщиком.

  - По завершении всех сопутствующих услуг согласно п. 5 настоящего Договора: 10 процентов от стоимости Контракта или (сумма с указанием валюты цифрами и словами), в том числе НДС (сумма с указанием валюты цифрами и словами) будут выплачены в течение 15 банковских дней по завершении сопутствующих услуг при условии санкционирования платежа Плательщиком. Покупатель передает Плательщику подписанный акт сдачи-приемки и соответствующие платежные документы для санкционирования платежа в течении 5 дней после их предъявления Поставщиком.

7. НЕУСТОЙКА

В случае если Поставщик не может поставить Товары и оказать сопутствующие услуги в сроки, предусмотренные в Приложении II «График поставки», Покупатель взыскивает с Поставщика неустойку в размере 1% (одного) процента от цены задержанных Товаров или не оказанных сопутствующих услуг за каждую полную неделю задержки до момента фактической поставки Товаров или оказания услуг, вплоть до максимального размера неустойки эквивалентного 10% (десяти) процентам от цены задержанных Товаров или неоказанных сопутствующих услуг. После достижения этого максимума Покупатель может рассмотреть вопрос о расторжении Контракта.

8. ГАРАНТИЯ

Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Контракта, являются новыми, неиспользованными. Поставщик далее гарантирует, что все Товары полностью соответствуют требованиям Контракта и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или качеством изготовления.

Срок действия данной Гарантии устанавливается в соответствии с Приложением Ш с даты подписания акта сдачи-приемки Товаров.

В случае если в Товарах будут обнаружены дефекты в течение гарантийного периода, Поставщик насколько возможно быстро производит ремонт или замену бракованных Товаров без затрат со стороны Покупателя.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Ни одна из сторон не будет нести ответственность за задержку в выполнении или другое невыполнение своих обязательств в рамках Контракта, при условии, что такая задержка является результатом обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, войнами, революциями, гражданскими беспорядками, землетрясениями, пожарами, взрывами, штормами, наводнениями, эпидемиями, забастовками, конфискацией или другими действиями правительственных органов, введением эмбарго или другими обстоятельствами, не зависящими от воли стороны, их испытывающей.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Покупатель, Плательщик и Поставщик приложат все усилия, чтобы решить к обоюдному согласию сторон, в процессе прямых неформальных переговоров, все разногласия или споры, возникшие между ними по Контракту или в связи с ним.

В случае если стороны не смогут решить спорный вопрос по Контракту к обоюдному согласию в процессе прямых неформальных переговоров, спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

Поставщик освобождает Покупателя от ответственности по любым искам третьей стороны, связанным с нарушением авторского права, патентного права, права на товарный знак или промышленный образец, предъявленным в связи с использованием Товара или какой-либо их части.

Контракт интерпретируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом.

Настоящий Контракт  вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

Приложения:

Приложение I – "Техническая спецификация Товаров и таблица цен"

Приложение II – "График поставки"

Приложение Ш - «Требования, предъявляемые к предлагаемым Товарам и сопутствующим услугам»

Реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель | Плательщик | Поставщик |
| --- | --- | --- |
| Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Академический театр балета под руководством Бориса Эйфмана» 197198 г. Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, д. 2 ИНН 7813045201 КПП 781301001 лиц.счет 0170043 ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу р/с 40201810100000000024 БИК 044030001 ОКПО 31099825 ОКАТО 40288561000 ОКВЭД 92.31.2 ОКОПФ 81 ОКОГУ 23310 ОКФС 13 ОГРН 1027806889978 | Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга 190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 239 ИНН 7826679830 КПП 783801001 ОКОНХ 98400 ОКПО 45554598 МФО (БИК) 044030733 Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге Для специального счета: р/с 40703810200000001575 к/с 30101810200000000733 Для счета софинансирования: р/с 40703810907000401575 к/с 30101810200000000733 |  |
| От Покупателя: | От Плательщика: | От Поставщика: |
| Заместитель директора по развитию | Генеральный директор | Генеральный директор |
| ____________Костышев П.Б. М.П. | _____________ Васильев А.А. М.П. | ____________________ М.П. |