План природоохранных мероприятий

по проекту:

Многофункциональный музейный центр

Лен.область, Гатчинский р-н, с. Рождествено,

земельный участок с кадастровым номером 47:23:0701004:177

# Часть 1. Общая информация об объекте:

| Институциональная и административная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна | Российская Федерация |  |  |  |  |  |
| Название проекта | Строительство Многофункционального музейного центра по адресу: Лен.область, Гатчинский р-н, с. Рождествено, |  |  |  |  |  |
| Сфера действия проекта и деятельность | Участок для строительства Многофункционального музейного центра (далее - ММЦ) расположен в селе Рождествено Гатчинского района Ленинградской области. Многофункциональный музейный комплекс предназначен для осуществления реставрации музейных экспонатов, научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности, подготовки временных и передвижных выставок, а также сбора и классификации информации о различных музейных экспозициях Ленинградской области. ММЦ представляет собой двух-трехэтажное здание, в котором размещаются помещения производственного (реставрация музейных экспонатов), складского, административного, общественного и технического назначения. На прилегающей территории предусматривается строительство сооружений для обслуживания здания – насосной станции пожаротушения, трансформаторной подстанции, канализационной насосной станции и двух зданий пропускных пунктов, внутриплощадочных инженерных сетей (хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, бытовой и ливневой канализации, сетей газопровода, сетей электроснабжения). Для сотрудников и посетителей ММЦ предусматривается устройство трех автостоянок для легковых, грузовых автомобилей и одного автобуса. Проезды и автостоянки на участке предусмотрены с асфальтобетонным покрытием. Благоустройство и озеленение территории включает установку малых архитектурных форм, устройство ограждения, посадку деревьев и кустарников, газона. |  |  |  |  |  |
| Институцио нальные меры | Представительство Всемирного банка в Российской Федерации Руководитель проекта: Татьяна Шадрунова 121069 Москва, ул. Большая Молчановка 36/1 Тел: (495) 745-70-00 Факс: (495) 745-70-02 |  |  | Государственный заказчик Министерство культуры Российской Федерации Заказчик по поручению Минкультуры РФ Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) Отдел проектирования и строительства Батерин Андрей Александрович 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 9, лит. А Тел. (812) 648-02-04 Факс (812) 648-02-05 www.fisp.spb.ru | Местный партнер и/или принимающая сторона Правительство Ленинградской области Рабочая группа по вопросу реализации обязательств Ленинградской области в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия» Председатель Рабочей группы Вице-губернатор ЛО по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Пахомовский Юрий Витальевич 193311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3. Тел.: 8 (812) 719-6596, Факс: 8 (812) 577-4892 |  |
| Механизмы реализации | Контроль над обеспечением мер экологической безопасности Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) |  |  | Контроль (надзор), обеспечиваемый местным партнером Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Музейное агентство» | Контроль (надзор), обеспечиваемый местным надзорным органом Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ленинградской области | Подрядчик |
| Описание объекта |  |  |  |  |  |  |
| Название объекта |  | Многофункциональный музейный центр |  |  |  |  |
| Местоположение объекта |  | Лен.область, Гатчинский р-н, с. Рождествено | Приложение 1: Карта объекта |  |  |  |
| Правоустанавливающие данные |  | Земельный участок принадлежит на правах постоянного (бессрочного) пользования Государственному бюджетному учреждению культуры Ленинградской области «Музейное агентство». Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для строительства, размещения Многофункционального музейного центра. |  |  |  |  |
| Описание географического, физического, биологического, геологического, гидрографического и социально-экономического контекста |  | Участок проектируемого ММЦ расположен по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено. Гатчинский район – муниципальное образование в центральной части Ленинградской области, административный центр город Гатчина. Участок строительства расположен в с. Рождествено – административном центре Рождественского сельского поселения Гатчинского района. Поселение занимает юго-западную часть Гатчинского района и расположено в 83 км от г. Санкт-Петербург и 35 км от г. Гатчина по шоссе Санкт-Петербург – Псков. Ближайшими к участку водными объектами являются р. Грязна и р. Оредеж. Река Оредеж расположена в 240-260 м северо-западнее и западнее участка за магистральной дорогой М-20. Река Грязна является правым притоком Оредежа, расположена в 225-285 м севернее и северо-восточнее земельного участка ММЦ. Граница водоохранной зоны р. Оредеж удалена на расстояние 37 м и более. Жилая застройка – территория индивидуального жилищного строительства (ИЖС) – расположена вдоль восточной границы участка на расстоянии 14 м и далее и вдоль западной границы участка на расстоянии 11,5 м и далее. Ландшафтно-рекреационные зоны – территория музея-усадьбы "Рождествено" – расположена вдоль северной границы земельного участка на удалении 6-8 м. Климат района работ формируется под воздействием атлантических и арктических воздушных масс и является переходным от морского к континентальному, с умеренно тёплым летом, умеренно холодной зимой и достаточно неустойчивым режимом погоды. По метеорологическим параметрам территория относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (по классификации ГГО им. А.И. Воейкова). Отрицательным фактором являются приземные инверсии (туманы), большинство случается в зимний период, а также снежные метели. Летом возможно уменьшение потенциала загрязнения атмосферы за счет увеличения в этот сезон, по сравнению с зимой, количества осадков. Рельеф. Большую часть территории Гатчинского района занимает Лужско-Оредежский ландшафт, самый обширный и типичный из группы ландшафтов моренных заболоченных равнин. Высоты имеют очень плавные перепады. В целом характерен полого-холмистый рельеф без резко выраженных перепадов, который в древних глубоких равнинах пересекают реки Луга и Оредеж. В геолого-литологическом строении участка изысканий на исследованную глубину (до 25,0 м) принимают участие современные техногенные образования (tIV) и девонские отложения (D). Результаты лабораторных исследования уровней загрязнения почвы по химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям земельного участка соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. По результатам радиологических исследований мощность дозы гамма-излучения и плотность потока радона на земельном участке не превышает нормативных величин. Растительный мир Естественный растительный покров на участке отсутствует и заменен вторичными видами. Представлен преимущественно неприхотливыми видами: одуванчик лекарственный, крапива, сныть обыкновенная, растущими на участке и близь лежащих территориях. Редких и исчезающих видов растений не выявлено. Животный мир Участок проектирования располагается в черте села Рождествено, имеющем как типичные урбанизированные, так и в различной степени трансформированные ландшафты. В связи с этим на участке проектирования видовой состав фауны характерен как для урбанизированных территорий, так и для лесных формаций, где сохранены участки мелколиственного леса. В основном фауна участка проектирования и прилегающих территорий имеет типично синантропный характер. Особенно это проявляется в зимний период. Животные в значительной степени адаптировались к множеству факторов беспокойства (шумовое – из-за постоянного шумового воздействия автотранспорта, беспокойство человеком и домашними животными). В результате антропогенной нерешенности ландшафтов и изменения привычного местообитания животных, фауна таких участков отличается скудным видовым разнообразием. Редких и исчезающих видов животных не выявлено. |  |  |  |  |
| Законодательство |  |  |  |  |  |  |
| Национальное и местное законодательство и разрешительные документы, относящиеся к деятельности проекта |  | Законодательство Российской Федерации в сфере градостроительства и охраны окружающей среды, в том числе: Градостроительный кодекс РФ, Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральный Закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", Федеральный Закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство ММЦ рассмотрены экспертами Санкт-Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» и получили положительное заключение на соответствие установленным требованиям, в том числе по природоохранным аспектам. До начала строительства подрядчик должен получить разрешение проведение строительных работ в Комитете государственного строительного надзора и государственной экспертизы ленинградской области. |  |  |  |  |
| Консультации с общественностью |  |  |  |  |  |  |
| Консультации с общественностью |  | Проведение общественных слушаний в Рождественском сельском поселении Гатчинского муниципального района Ленинградской области Строительство освещается в региональных средствах массовой информации. |  |  |  |  |

Часть 2. Оценка потенциальных воздействий на окружающую среду интервенций и мероприятий на ОКН

### Общие положения

Воздействие на окружающую среду, а именно на воздушную, водную и почвенную среды, как в период строительства, так и в период эксплуатации при соблюдении ряда природоохранных мероприятий будет незначительным.

Мероприятия, снижающие негативное воздействие на окружающую среду разработаны в составе проектной документации.

До начала общестроительных работ Подрядчик обеспечивает устройство строительной площадки в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

#### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Воздействие на атмосферный воздух в процессе строительства объекта будет связано с выбросами загрязняющих веществ при работе строительной техники. При доставке строительных материалов на стройплощадку и при производстве работ будет задействована техника, выделяющая в атмосферу оксиды азота, оксид углерода, сажу, диоксид серы и углеводороды.

Мероприятия по охране воздушного бассейна должны включать следующие действия:

- Применение для технических нужд электроэнергии взамен твердого и жидкого топлива;

- Завоз строительных материалов в упаковке, предотвращающей их разброс и распыление;

- Спуск строительных отходов осуществлять по закрытому лотку-мусоропроводу и принимать его в мусоросборные контейнеры, закрытые брезентом;

- Употребление при производстве работ строительных материалов, имеющих гигиенический сертификат;

- Разгрузку строительных материалов производить при выключенном  двигателе;

- При перевозке твердых и жидких строительных материалов и строительных отходов Подрядчик, должен обеспечить строгие меры, чтобы минимизировать замусоривание дорог: сыпучие, пылеопасные и т.п. грузы должны быть тщательно укрыты со всех сторон, жидкие материалы перевозятся в плотно закрытых емкостях и т. д.;

- Не допускать стоянку машин и механизмов с работающими двигателями;

- Предотвращать парковку грузовых автомобилей на автомагистралях перед их въездом на строительную площадку;

- Строительная площадка должна быть ограждена.

При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (см. Приложение 9 к СНиП Ш-4-80*), при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов, согласно Приложения 10 к СНиП Ш-4-80*.

При использовании генподрядчиком и/или субподрядными организациями машин, механизмов, работающих на жидком или газообразном топливе, а также проведении сварочных работ, резке металлов, окрасочных работ и пр. необходимо контролировать наличие у собственников (субподрядчиков) платы за негативное воздействие на окружающую среду (плата за выбросы в атмосферный воздух согласно ФЗ-96).

#### Места складирования отходов

При выполнении работ образуются строительные щтходы и другие, не подлежащие повторному употреблению и хранению отходы, в том числе:

- твердые бытовые отходы – собираются на площадке складирования и вывозятся автотранспортом в соответствии с заключенными Подрядчиком договорами на вывоз строительных отходов;

- пылевидные отходы – мелкий мусор, пыль, смет с территории собираются в пыленепроницаемые мешки и выносятся в мусоросборники, расположенные на площадке с твердым покрытием.

Строительные отходы от строительно-монтажных работ складируется на специально  оборудованных местах – площадках для сбора строительных отходов. Бытовые отходы строителей собираются в контейнеры, расположенные на контейнерной площадке для бытового мусора и регулярно вывозятся по договору с лицензированной организацией для захоронения на полигон ТБО. Субподрядчики должен согласовать с Подрядчиком места складирования строительного мусора. При выявлении или случайном обнаружении опасных фракций мусора Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и строго следовать указаниям по размещению этих фракций.

#### Обращение со строительными отходами

Образователем строительных отходов является Подрядчик.

Сбор, временное хранение, учет, передача на переработку строительных отходов осуществляются на объектах образования строительных отходов. Ответственность за сбор, временное хранение и учет строительных отходов несет образователь строительных отходов. Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по способам дальнейшей утилизации, классам опасности, горючести и другим признакам с тем, чтобы обеспечить переработку, использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание, захоронение.

Места временного хранения строительных отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха. Временное хранение строительных отходов производится в контейнерах или на специально обустроенных для этих целей открытых площадках складирования.

Предельное количество накопления строительных отходов на объектах их образования, сроки и способы их хранения устанавливаются в соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

Вывоз строительных отходов со строительной площадки производится автотранспортом. Перемещение (транспортирование) строительных отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Ответственность за соблюдение указанных требований несут перевозчики строительных отходов.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов должны включать:

- оборудование мест накопления отходов в соответствии с санитарными и экологическими  требованиями;

- соблюдение предельного накопления отходов в месте их временного накопления;

- контроль за целостностью контейнера;

- соблюдение санитарного состояния площадки для сбора отходов;

- регулярная передача отходов другим организациям для переработки, обезвреживания или захоронения

При образовании отработанных ртутных ламп необходимо предусмотреть место в подсобном помещении для их хранения в герметичной упаковке с целью предотвращения загрязнения окружающей среды ртутью до передачи их лицензированной организации по переработке.

В целях реализации Закона РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года, постановления Правительства РФ от16.06.2000г. №461 «О Правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» образователю строительных отходов (Подрядчику) необходимо разработать «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (ПНООЛР) в период строительства. Подрядчику необходимо также вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду в период строительства.

#### Мероприятия по защите от шума

При строительстве одним из основных физических факторов, оказывающим воздействие на окружающую среду, будет влияние внешнего шума, создаваемого строительной техникой при работе.

Подрядчик должен обеспечить действенные меры по минимизации возможного неблагоприятного воздействия шума на строительной площадке и прилегающих территориях, в том числе:

- Ограничивать время соответствующих работ;

- Строительно-монтажные работы в ночное время, с 23:00 до 8:00, прекращаются;

- Машинам, работающим на строительной площадке, запрещено подавать звуковые сигналы в период с 20:00 до 23:00;

- Поддерживать строительное оборудование в надлежащем рабочем состоянии, минимизировать посторонний шум от механической вибрации, а также выбросы или пары от машин;

- Использовать пыле-, шумо- или виброопасное оборудование строго по назначению.

Уменьшение уровня шума обеспечивается:

- применением строительной техники с электро- и гидроприводом;

- использованием глушителей для двигателей;

- соблюдением технологической дисциплины.

#### Мероприятия по охране водных ресурсов. Снабжение питьевой водой

В целях предотвращения загрязнения водного бассейна предусмотрен ряд мероприятий, при реализации которых воздействие объекта будет находится в допустимых пределах. В период строительства стоянка и движение транспортных средств по территории предусматривается только в специально оборудованных местах и по дорогам, имеющим твердое покрытие.

Для сбора жидких бытовых отходов на Строительной площадке необходимо предусмотреть установку биотуалетов с регулярной санитарной обработкой в установленном порядке.

Мероприятия по охране водных ресурсов при реставрации объекта должны включать:

- Производство постоянной уборки территории;

- Упорядочение транспортировки и складирования сыпучих материалов на специально оборудованных площадках;

- Организацию площадки с твердым покрытием для стоянки дорожно-строительной техники на время проведения строительных работ;

- Организацию строгого контроля за техническим состоянием дорожно-транспортной техники и используемыми горюче-смазочными и иными технологическими материалами и жидкостями для предотвращения попадания нефтепродуктов в ливневые сточные воды;

- Создание запаса песка для сбора случайных проливов нефтепродуктов на площадке;

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора с территории стройплощадки;

- Установку под механизмами дополнительных поддонов, чтобы исключить проливы нефтепродуктов;

- Организацию биотуалетов;

- Установку специальных контейнеров для сбора мусора и обеспечить их своевременный вывоз;

- Недопущение размещения источников химического и микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;

- Заправку строительной техники следует проводить на базе строительной техники или близлежащих заправках;

- Сбор и вывоз использованной загрязненной воды на очистные сооружения.

Подрядчик должен гарантировать, что рабочие будут обеспечены качественной водой. Водоснабжение строительства  предусмотрено поставкой воды в контейнерах.

#### Защита существующих сооружений

Подрядчик должен должным образом обеспечить сохранность всех прилегающих зданий, структур, сооружений от негативных изменений, разрушений в течение периода строительства. Подрядчик должен обеспечить все необходимые меры, требуемые для содержания и защиты всех зданий, труб, кабелей, коллекторов и других структур течение периода строительства, в том числе обеспечить защиту зданий, попадающих в опасную зону.

#### Контроль за выполнением экологических требований и обеспечения санитарно-экологического благополучия населения

- Подрядчику необходимо разработать и обеспечить выполнение Программы производственного экологического контроля, в том числе за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ, включая:

- контроль за количеством и составом выбросов загрязняющих веществ;

- контроль за соблюдением режима работы на стройплощадке (запрет на работы в ночное время);

- контроль за уровнем физического воздействия  (шум, вибрация) на окружающую жилую застройку и на рабочих местах.

- Контроль осуществляется органами и службами, уполномоченными осуществлять экологический и санитарно-эпидемиологический контроль. Исследования факторов среды обитания осуществляется аккредитованными лабораториями.

- Отчетность и надзор

- Данный План природоохранных мероприятий входит в состав Пояснительной записки тендерной документации и, соответственно, Контракта в целом.

- Подрядчик, в соответствии с п. 4.18 «Охрана окружающей среды» Общих и Специальных условий  Контракта на строительство ММЦ, в составе ежемесячного отчета Инженеру о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по данной позиции.

- Инженер, выполняя функцию технического надзора за строительством ММЦ, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и отражает это в своем ежемесячном Техническом отчете.

- Специалист ГРП ежеквартально при посещении строительной площадки составляет Акт о проверке выполнения на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды.

| Уровень воздействия Типы/ категории воздействия |  | Значительное | Умеренное | Незначительное | Отсутствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование | Предварительные работы с разделом ИРД |  |  |  |  |
|  | Инженерные Изыскания |  |  |  |  |
|  | Проектно-сметная документация |  |  |  |  |
|  | Рабочая проектно-сметная документация |  |  |  |  |
| Строительство | Архитектурно-строительная часть |  |  |  |  |
|  | Технологическое и инженерное оборудование |  |  |  |  |
|  | Вертикальная планировка |  |  |  |  |
|  | Благоустройство и озеленение |  |  |  |  |

Часть 3. План мониторинга

| Фаза | Что | Где | Как | Когда | Почему | Кто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к деятельности проекта (проектирование, разработка ПД) | Правовой режим землепользования и использования | На территории | По фондовым данным | Один раз, на этапе подготовки проекта | Является значимым | Подрядчик |
|  | Использование территории в соответствии с установленным функциональным, строительным, ландшафтным назначением | На территории | По фондовым данным | Один раз, на этапе подготовки проекта | Является значимым | Подрядчик |
|  | Состояние окружающей среды, ее компонентов, источников неблагоприятных воздействий на состояние окружающей среды с учетом использования расчетных зон сверхнормативного воздействия по: загрязнению атмосферного воздуха шумовому дискомфорту загрязнению почвенного покрова | На территории | По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Состояние транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, в том числе: улично-дорожная сеть; автостоянки. Состояние систем: водопотребления, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, топливоснабжения | На территории | По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Состояние и использование объекта. | На территории | По фондовым и проектным данным | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Состояние и использование территорий природного комплекса, в том числе: характеристики природных условий состояние почв характер и источник техногенных и антропогенных воздействий на территории и объекты природного комплекса | На территории | По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Социально-демографическая структура населения, структура занятости | На территории | По фондовым данным. | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
| Строительство | Правоустанавливающие документы на земельный участок. Границы земельного участка в натуре |  |  |  |  |  |
|  | Состав и количество выбросов в атмосферу (от стационарных и передвижных источников) | На территории | Расчет компенсационных выплат в установленном порядке. Контроль за работой строительной техники. | Ежеквартально На период строительства | Воздействие на здоровье | Подрядчик. |
|  | Объем и состав воды используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды | То же | По показаниям приборов учета | Периодически, раз в квартал | Является значимым | Подрядчик. |
|  | Уровень шума на границе строительной площадки | То же | - Контроль времени выполнения соответствующих работ и соблюдение технологической дисциплины. | На период реставрации | Проверка соответствия санитарным нормам | Подрядчик. |
|  | Состав и количество образующихся строительных и бытовых отходов, в том числе опасных | То же | Разработка «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» на период реставрации. Плата за негативное воздействие на окружающую среду в период реставрации. | Подготовительный период Ежеквартально | Является значимым | Подрядчик. |
|  | Качество почв в местах временного размещения отходов |  |  | До начала и после завершения строительства |  | Подрядчик |
|  | Качество и безопасность используемых строительных материалов, веществ и оборудования (включая ПХБ, ОРВ и др.) | То же | По паспортам безопасности и сертификатам на используемые строительные материалы и оборудование. | По мере поступления | Проверка соответствия санитарным нормам | Подрядчик. |
|  | Безопасность работников на объекте. Контроль строительных материалов, особенно на наличие асбестосодержащих материалов и вредных компонентов лакокрасочных материалов. | То же | Разработка программы производственного экологического контроля за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ Выполнение программы производственного контроля | Подготовительный период На период реставрации | Является значимым в связи с воздействием на здоровье | Подрядчик |
|  | Безопасность и комфортность населения, проживающего на прилегающей территории | То же | По журналам учета жалоб, поступающих от граждан | По поступлению жалоб | Является значимым в связи с воздействием на здоровье | Подрядчик. |
|  | Качество проведения технической и биологической рекультивации | То же | Инструментально, по предписанию Роспотребнадзора | Один раз по окончании работ | Является значимым | Подрядчик. |
| Эксплуатация ММЦ | Объем и состав воды, используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды (при необходимости) | На территории ММЦ в соответствии с договором отпуска воды | Инструментально по приборам учета | Один раз в квартал | Является значимым | Администрация ММЦ. |
|  | Объем и состав отводимых сточных вод | На территории в соответствии с договором приема сточных вод | Инструментально по приборам учета | Один раз в квартал | Проверка соответствия санитарным нормам | Администрация ММЦ |
|  | Состав и количество образующихся твердых бытовых отходов | На территории в соответствии с проектом ПНООЛР и договором на передачу/вывоз ТБО | Расчетным путем | Ежеквартально | Является значимым | Администрация ММЦ |
|  | Качество почв в местах временного размещения отходов и хранения опасных веществ и материалов | На территории ММЦ в соответствии с проектом ПНООЛР | Инструментально, по предписанию органов Роспотребнадзора | Раз в год | Является значимым | Администрация ММЦ |
|  | Противопожарная безопасность | На территории ММЦ | Визуально | Ежедневно | Является значимым | Администрация ММЦ Госпожнадзор |

ПД –проектная документация

ПНООЛР – Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение