План природоохранных мероприятий

по проекту:

Комплекс усадебных домов и парковых сооружений (бывший парк Монрепо) XVIII-XIX вв.

Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции.

Ленинградская область, г. Выборг, парк Монрепо

Часть 1. Общая информация об объекте:

| Институциональная и административная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна | Российская Федерация |  |  |  |  |  |
| Название проекта | Комплекс усадебных домов и парковых сооружений (бывший парк Монрепо) XVIII-XIX вв. Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции |  |  |  |  |  |
| Сфера действия проекта | Проектом приспособления объекта под музейно-выставочные функции предусматривается: 1) Приспособление существующих и строительство новых зданий: - реставрация зданий (Главный дом и Флигель); - создание единого композиционного комплекса (Дом садовника вместе с Оранжереей и восстанавливаемым Домом управляющего); -строительство здания Административно-бытового корпуса, закрытой автостоянки садово-паркового хозяйства, здания буфета, здания для хранения садового инвентаря и кассового павильона; - 2) Восстановление и реставрация парковой территории. - демонтаж неисторических построек на территории парка; - восстановление надпочвенного слоя; - восстановление и реставрация парковых сооружений – источник Нарцисс, Ворота (Главные ворота), ограда валунная (хайк); - реставрация дорожной и тропиночной системы парка; - восстановление и очистка существующих водоемов на территории парка; - восстановление открытой и закрытой дренажных систем парка; - открытие перспектив с основных видовых точек, подтвержденных иконографией; - мероприятия по оздоровлению насаждений путем проведения санитарных рубок, мероприятий по лечению старовозрастных деревьев, посадка деревьев и кустарников, устройство цветников и газонов (поэтапный снос на территории 34,99 га 2 583 деревьев (28% от общего количества), посадка новых деревьев – 507 штук, посадка лиан – 220 штук, посадка кустарников – 11 991 штук, пересадка деревьев – 38 штук, пересадка деревьев в питомник – 2 932 штук); - устройство малых архитектурных форм. 3) Восстановление и реставрация береговых сооружений: - береговые (гидротехнические) сооружения – пирсы и причалы паромной переправы, дамбы Розенталь и Земляная; - берегоукрепление с восстановлением исторической береговой линии; - дноуглубительные работы. Восстановление пирсов, земляных дамб, береговой линии возможно с береговой территории только на весьма ограниченных участках, что обуславливает безальтернативное решение по производству строительно-монтажных работ с воды с применением плавучей техники. Так как глубины Защитной бухты в местах планируемых работ по восстановлению гидротехнических сооружений на текущий момент не достаточны для работы плавсредств, требуется проведение дноуглубительных работ с одновременной очисткой акватории от растительности в районе производства работ. Для предотвращения размыва восстанавливаемых набережных предусматривается мероприятия по сбору и отводу из зоны набережных дождевых и дренажных вод. Вблизи откосных сооружений предусмотрено удаление отдельных деревьев, корни которых разрушают конструкции каменных откосов. Проведение дноуглубительных работ обосновывается следующими положениями: - Воссоздание первозданного облика ландшафта (приближение водной глади к береговым сооружениям). - Улучшение гидрологического режима прибрежной зоны акватории в плане повышения интенсивности водообмена. - Обеспечение работоспособности дренажной системы парка. - Восстановление исторического облика береговых (гидротехнических) сооружений (пирсов, причалов паромной переправы, линии берегоукрепления), что возможно выполнить только со стороны водной акватории с применением водной техники. |  |  |  |  |  |
| Институцио нальные меры | Представительство Всемирного банка в Российской Федерации Руководитель проекта: Татьяна Шадрунова 121069 Москва, ул. Большая Молчановка 36/1 Тел: (495) 745-70-00 Факс: (495) 745-70-02 |  |  | Государственный заказчик Министерство культуры Российской Федерации Заказчик по поручению Минкультуры РФ Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) Отдел проектирования и строительства Батерин Андрей Александрович 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 9, лит. А Тел. (812) 648-02-04 Факс (812) 648-02-05 www.fisp.spb.ru | Местный партнер и/или принимающая сторона Правительство Ленинградской области Рабочая группа по вопросу реализации обязательств Ленинградской области в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия» Председатель Рабочей группы Вице-губернатор ЛО по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Пахомовский Юрий Витальевич 193311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3. Тел.: 8 (812) 719-6596, Факс: 8 (812) 577-4892 |  |
| Механизмы реализации | Контроль над обеспечением мер экологической безопасности Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) |  |  | Контроль (надзор), обеспечиваемый местным партнером Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Музейное агентство» | Контроль (надзор), обеспечиваемый местным надзорным органом Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ленинградской области | Подрядчик |
| Описание объекта |  |  |  |  |  |  |
| Название объекта |  | Комплекс усадебных домов и парковых сооружений (бывший парк Монрепо) XVIII-XIX вв. |  |  |  |  |
| Местоположение объекта |  | Лен.область, город Выборг, парк Монрепо | Приложение 1: Карта объекта |  |  |  |
| Правоустанавливающие данные |  | Историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо» является объектом исторического и культурного наследия Федерального (общероссийского) значения в соответствии с Указом Президента РФ № 176 от 20.02.95 г В соответствии с Градостроительным планом №483-р от 14.11.2013 – основные виды разрешенного использования – размещение музея-заповедника для охраны и ведения лесопаркового хозяйства. |  |  |  |  |
| Описание географического, физического, биологического, геологического, гидрографического и социально-экономического контекста |  | Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо» находится в границах муниципального образования «Выборгский район», в водоохраной зоне (500 м) бухты Защитная Выборгского залива. Территория парка (площадь около 185 га) расположена в юго-восточной части острова Твердыш, занимает побережье бухты Защитной – составной части Выборгского залива. Границы планируемых работ - историческая часть парка площадью 35 га. С южной стороны парк ограничен железнодорожной веткой. На северо-западе и юго-востоке к нему примыкает застройка поселков Северный и Выборгский. Северная часть парка омывается водами бухты Защитная Выборгского залива. Парк Монрепо входит в городскую черту современного г. Выборга. Расстояние от границы производства работ до ближайшей жилой застройки составляет 520 м (ул. Окружная, д. 11). На участке отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения. Климат. Парк Монрепо находится в зоне умеренного климата. Для климата парка характерны небольшие колебания температуры воздуха в течение года, повышенная влажность, частая облачность, значительное количество осадков. Зима, в основном, теплая, продолжительная. Самый холодный месяц – февраль, его средняя температура составляет минус 8,6. Для весны характерны заморозки, которые в отдельные годы наблюдаются даже в первой декаде июня. Лето умеренно теплое. Расчетная дата перехода температуры через 10 градусов – 10 сентября, через 0 – 10 ноября. Осадки выпадают 250 дней в году и их количество составляет 680 мм. В связи с близостью к открытой акватории, район проектирования подвержен значительному ветровому воздействию. Гидрологический режим. Бухта Защитная, площадью 750 га – часть акватории Выборгского залива. Расположена северо-восточнее о. Твердыш. Часть акватории бухты, на которой выполняются дноуглубительные работы, прилегает к исторической части парка, площадь дноуглубления – 6, 35 га, что составляет 0,85% от общей площади бухты. Уровни воды Выборгского залива определяются его гидрологическим режимом: речным стоком (в очень небольшой мере), притоком нагонных вод и метеорологическим режимом. Внутригодовые колебания уровня хорошо выражены. В годовом ходе уровня воды имеются два максимума: осенний и зимний и два минимума: весенний и осенний. Залив ежегодно покрывается сплошным неподвижным льдом. Геологическое строение. Территория парка расположена в пределах Балтийского кристаллического щита, сложенного породами докембрия. Состояние водных биоресурсов. Бухта Защитная служит одним из основных нерестово-нагульных участков Выборгского залива. Здесь воспроизводится значительная часть весенне-нерестующих фитофильных рыб. Обширные площади прибрежного, зарастающего макрофитами, мелководья служат местом нереста леща, плотвы, язя, судака, окуня, ерша, щуки и других рыб. В районе расположения гидротехнических сооружений, предусмотренных к реконструкции, в районе санкционированного подводного отвала нерестилища рыб отсутствуют. Основными компонентами экосистемы, которые прямо или косвенно формируют кормовую базу рыб, служат заросли водной растительности (макрофиты), планктонные водоросли (фитопланктон), зоопланктон и зообентос. Растительность. Территория парка относится к подзоне южной тайги. Лесная растительность представлена в основном еловыми, сосновыми, березово-сосновыми, сосново-березовыми и березовыми лесами с типичным для Карельского перешейка набором видов. В травянисто-кустарничковом ярусе доминируют черника, брусника с участием других видов. В подлеске сосновых и березово-сосновых лесов чаще встречаются рябина обыкновенная и можжевельник обыкновенный. К побережью приурочены узкие полосы черноольшаников различной степени увлажнения с характерным набором видов. На мелководьях залива произрастают многие виды водных растений. Из охраняемых видов растений отмечены полушник озерный, занесенный в Красные книги России и Ленинградской области, а также кизильник черноплодный и кувшинка четырехгранная, занесенные в Красную книгу Ленинградской области. Животный мир представлен лесными животными, а также видами, обитающими по берегам рек, заливов и озер. Фауна птиц особенно разнообразна и насчитывает более 70 видов (многие виды уток, чайки, кулики и др.) В районе проведения работ выявлено девять видов охраняемых птиц. Из охраняемых млекопитающих встречаются водяная ночница и речная выдра, занесенные в Красную книгу Ленинградской области. |  |  |  |  |
| Законодательство |  |  |  |  |  |  |
| Национальное и местное законодательство и разрешительные документы, относящиеся к деятельности проекта |  | Законодательство Российской Федерации в сфере градостроительства и охраны окружающей среды, в том числе: Градостроительный кодекс РФ, Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Указ Президента РФ от 04.02.1994 г. № 236 "О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития", Федеральный Закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", Федеральный Закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ, федеральный закон от 31.08.1998 №155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне РФ» (в редакции ФЗ 27.12.2009 №364-ФЗ), Проектная документация и результаты инженерных изысканий рассмотрены экспертами Государственной экологической экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза России» и получили положительные заключения на соответствие установленным требованиям, в том числе по природоохранным аспектам. Кроме того, получены согласования и заключения ФГБУ «СЕВЗАПРЫБВОД» от 28.08.14 №831-07 и Федерального агентства по рыболовству от 17.06.15 №3382-ВВС/У02. Акт от 06.07.2015 на снос деревьев и определения восстановительной стоимости на территории ГИАПМЗ «Парк Монрепо» согласованный в МО Выборгский район Ленинградской области Инженерное обеспечение в соответствии с техническими условиями: - Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения от ОАО «Выборгский Водоканал» №01-1271/ВС/УТ от 30.05.2014г.; - Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения от ОАО «Выборгский Водоканал» №01-1272/ВО/УТ от 30.05.2014г. ; - Договор с ООО «ЛОЭСК» об оказании услуги по техническому присоединению к электрической сети; - Технические условия для присоединения к электрическим сетям от ОАО «ЛОЭСК», письмом КП от ООО «Ростелеком» №0209/05/3465-13 от 20.03.2013г. До начала реализации проекта подрядчику необходимо: - получить разрешение на проведение строительных работ в Комитете государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области; - утвердить в Федеральном агентстве водных ресурсов нормативы допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты, в том числе сброса сточных вод и (или) дренажных вод (приказ Минприроды России от 02.06.2014г №246); - получить в Федеральном агентстве водных ресурсов (НЛБВУ) решение на право пользования водным объектом для производства работ, связанных с реставрацией и восстановлением береговых сооружений (пирсов, причалов, линии берегоукрепления), проведения дноуглубительных работ, сброса сточных вод и (или) дренажных вод (приказ Минприроды России от 21.01.2013г №20 Административный регламент Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по согласованию с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным агентством по рыболовству и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования); - получить в Росприроднадзоре разрешение на захоронение донного грунта в территориальных морских водах, выданное на основании запроса на «Разрешение на захоронение донного грунта во внутренних морских водах и территориальном море» ( ст. 37.1 №87-ФЗот 07.05.2013г); - получить разрешение Росприроднадзора на добывание и последующую пересадку редких охраняемых объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу России ( приказ Минприроды России от 18.02.2013 №60). |  |  |  |  |
| Консультации с общественностью |  |  |  |  |  |  |
| Консультации с общественностью |  | В 2014 году (на этапе прохождения Государственной экологической экспертизы) состоялись общественные слушания в администрации Муниципального образования «Выборгский район» по материалам «Оценка воздействия на окружающую среду при восстановлении гидротехнических сооружений и производству работ в водной акватории». В 2016 году до начала строительства планируется провести общественные слушания по Плану природоохранных мероприятий при реализации проекта в целом. Публикации в региональных средствах массовой информации и на сайтах ФИСП и музея-заповедника . |  |  |  |  |

Часть 2. Оценка потенциальных воздействий на окружающую среду интервенций и мероприятий на ОКН

### Общие положения

Воздействие на окружающую среду, а именно на воздушную, водную и почвенную среды, как в период реставрации, так и в период эксплуатации при соблюдении ряда природоохранных мероприятий будет незначительным.

Мероприятия, снижающие негативное воздействие на окружающую среду разработаны в составе проектной документации.

До начала работ Подрядчик обеспечивает устройство строительной площадки в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

#### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Воздействие на атмосферный воздух в процессе производства работ будет связано с выбросами загрязняющих веществ при работе строительной и плавучей техники. При доставке строительных материалов на стройплощадку и при производстве работ будет задействована техника, выделяющая в атмосферу оксиды азота, оксид углерода, сажу, диоксид серы и углеводороды.

Мероприятия по охране воздушного бассейна должны включать следующие действия:

- строгое соблюдение регламента строительных работ;

- рациональная организация строительства, предотвращающая скопление техники на площадке (размещение на площадке строительства только того оборудования, которое требуется для выполнения технологической операции, предусмотренной на данном этапе работ);

- поддержание автотранспорта, строительных машин и механизмов в технически исправном состоянии (контроль исправности двигателя, регулировка на минимальный выброс загрязняющих веществ в атмосферу);

- заправка топливом транспорта предусматривается вне территории строительной площадки;

- заглушать двигатели автотранспорта и плавучих средств во время простоев;

- предварительное увлажнение песка при подсыпке с шаланды при восстановлении береговых сооружений;

- режим последовательной работы техники при реставрации парковых сооружений: одновременная работа строительной техники – не более 3-х ед., автотранспорта – не более 3-х ед., погрузочной техники - не более 3-х ед., дизель-генератора - 1 ед., буксира-толкача - 1 ед.,  плавкран - 1 ед., земснаряд - 1 ед., плавающий экскаватор - 1 ед.

- завоз строительных материалов в упаковке, предотвращающей их разброс и распыление;

- употребление при производстве работ строительных материалов, имеющих гигиенический сертификат;

- разгрузку строительных материалов производить при выключенном  двигателе;

- при перевозке твердых и жидких строительных материалов и строительных отходов Подрядчик, должен обеспечить строгие меры, чтобы минимизировать замусоривание дорог: сыпучие, пылеопасные и т.п. грузы должны быть тщательно укрыты со всех сторон, жидкие материалы перевозятся в плотно закрытых емкостях и т. д.;

- предотвращать парковку грузовых автомобилей на автомагистралях перед их въездом на строительную площадку.

При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (см. Приложение 9 к СНиП Ш-4-80*), при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов, согласно Приложения 10 к СНиП Ш-4-80*.

Необходимо обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе строительной техники, плавучей техники, работы сварочного поста, работ по газовой резке металлов и др.

При использовании субподрядными организациями машин, механизмов, работающих на жидком или газообразном топливе, а также проведении сварочных работ, резке металлов, окрасочных работ и пр. генеральному подрядчику необходимо контролировать наличие у собственников (субподрядчиков) платы за негативное воздействие на окружающую среду (плата за выбросы в атмосферный воздух согласно ФЗ-96).

#### Мероприятия по защите от шума

При выполнении работ основными источниками шумового воздействия будут являться: строительная техника и оборудование, автотранспорт, дизельная установка.

Подрядчик должен обеспечить действенные меры по снижению возможного неблагоприятного воздействия шума на строительной площадке и прилегающих территориях, в том числе:

- Ограничивать время соответствующих работ;

- Строительно-монтажные работы в ночное время, с 23:00 до 8:00, прекращаются;

- Ограждение территории проведения реставрационных работ со стороны парка забором из профилированного листа высотой 3 метра;

- Машинам, работающим на строительной площадке, запрещено подавать звуковые сигналы в период с 20:00 до 23:00;

- Использование новейших разработок оборудования, снижающего вредное воздействие (оборудование с современными звукоизолирующими кожухами, оборудование с дистанционным кабельным или радиоуправлением и т.д.);

- Все работы должны проводится в режиме, позволяющем достигать нормативных уровней шума на территории ближайшей жилой застройки и парка;

- Исключить использование автотранспорта с неисправной системой шумоглушения;

- Запрет работы двигателей машин и механизмов в период их простоя;

- Временные пути проезда автотранспорта к территории проведения строительных работ должны по возможности проходить по пути, наиболее удаленном от жилой застройки; ограничить время проведения работ, сопровождающееся высоким шумовым воздействием до 4-х часов.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова,

по охране недр.

Для предотвращения механического повреждения, химического загрязнения и захламления земель в процессе строительства и эксплуатации объекта должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

− стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специализированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт;

− не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями;

− строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов;

− оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ;

− машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, размольные, смесительные и др.), оборудуются средствами пылеподавления или пылеулавливания;

− движение транспорта и строительной техники, проведение всех строительных работ строго в пределах участка работ, существующих и технологических проездов;

− сбор и складирование производственных и твёрдых бытовых отходов в специальные контейнеры с последующим вывозом на санкционированную свалку;

− проведение после окончания работ рекультивации площадок для стоянки техники и складирования материалов.

При прокладке инженерных сетей и оборудования

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями и выполняются мероприятия для защиты почвы от загрязнения.

Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм.

Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует рекультивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию.

Мероприятия по охране водных ресурсов.

Восстановление и очистка существующих водоемов на территории парка должно производиться с учётом экологического равновесия. Работы предусмотрены в три этапа: 1) подготовительные работы – изучение гидрогеологических и морфологических параметров (глубины, рельефа дна), отбор проб воды и иловых отложений, анализ степени загрязнения водоема: воды и иловых отложений и разработка проекта очистки; 2) техническая реабилитация водоема по оптимальной технологии - подъем и удаление топляка, затопленных предметов и мусора, механическая очистка ложа водоема от иловых отложений (при необходимости), расчистка и формирование берегового уреза; 3) биологическая реабилитация - природный водоем представляет собой сбалансированную экосистему, в которой действуют механизмы самоочищения. Самоочищение воды в водных экосистемах происходит в результате протекающих физико-химических и биологических процессов с участием гидробионтов: растений и живых организмов. Одним из достаточно эффективных методов улучшения качества воды в водоемах служит технология, основанная на восстановлении гидробионтов-фильтраторов, к которым относятся: прибрежные и водные растения-макрофиты; беспозвоночные; бентос (сообщество донных организмов); микроорганизмы на взвешенных частицах.

В целях предотвращения загрязнения водного бассейна предусмотрен ряд мероприятий, при реализации которых воздействие объекта будет находится в допустимых пределах. В период строительства стоянка и движение транспортных средств по территории предусматривается только в специально оборудованных местах и по дорогам, имеющим твердое покрытие.

Для сбора жидких бытовых отходов на строительной площадке необходимо предусмотреть установку биотуалетов с регулярной санитарной обработкой в установленном порядке.

Мероприятия по охране водных ресурсов при реставрации объекта должны включать:

- Все временные здания и сооружения, строительная техника и механизмы размещаются на специально отведенных строительно-административных площадках на твердом покрытии с гидроизоляцией

- Производство постоянной уборки территории;

- Упорядочение транспортировки и складирования сыпучих материалов на специально оборудованных площадках;

- Организация строгого контроля за техническим состоянием дорожно-транспортной техники и используемыми горюче-смазочными и иными технологическими материалами и жидкостями для предотвращения попадания нефтепродуктов в ливневые сточные воды;

- Создание запаса песка для сбора случайных проливов нефтепродуктов на площадке;

- Все механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, устанавливаются на дополнительные поддоны для сбора эпизодических и непреднамеренных проливов нефтепродуктов, конденсата; поддоны периодически очищаются в специальные емкости и их содержимое утилизируется;

- Установка  биотуалетов и их своевременное обслуживание специализированной организацией;

- Недопущение размещения источников химического и микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;

- Заправку строительной техники следует проводить на базе строительной техники или близлежащих заправках;

- Сбор хозяйственно-бытовых и льяльных вод с судов с использованием судов сборщиков специализированной организацией по договору;

- Осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах;

- Устройство вокруг аккумулирующих резервуаров поверхностных и производственных сточных вод бетонной ограждающей стенки для предотвращения разлива загрязненных вод на прилегающую территорию;

- Своевременное внесение платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты.

При производстве работ в прибрежной защитной полосе или непосредственно вблизи нее для исключения попадания мусора и переноса взвешенных веществ вдоль береговой линии натягивается металлическая сетка «Рабица».

Подрядчик должен гарантировать, что рабочие будут обеспечены качественной водой. Водоснабжение строительства предусмотрено поставкой воды в контейнерах.

#### Мероприятия по предотвращению и минимизации воздействия на растительного и животного мира.

Для снижения негативного воздействия на растительность предусмотрены следующие мероприятия:

- Строгое соблюдение границ строительной площадки в соответствии с проектом;

- Движение автотранспорта, строительных машин и механизмов или их частей на расстоянии не менее 1 м от деревьев и кустарников запрещается;

- При стесненных условиях работы строительной техники и механизмов, стволы деревьев, попадающих в зону работ, но не подлежащих вырубке, взять в защитные деревянные кожуха;

- Производство строительно-монтажных работ, складирование и хранение материалов и отходов в местах не предусмотренных Проектом производства работ не допускается;

- Санитарная и ландшафтная рубки допускаются только при наличии разрешения;

- Недопущение проведение первоначальной расчистки и работы строительной техники в период гнездования;

- Соблюдение правил пожарной безопасности при производстве работ;

- Выполнение мероприятий, направленных на сохранение редких растений – пересадка охраняемых растений (кизильника черноплодного, полушника озерного, кувшинки четырехгранной), занесенных в Красные книги России и Ленинградской области.

Для снижения негативного воздействия на растительность предусмотрены следующие мероприятия:

- Первоначальная расчистка территории будет произведена во вне репродуктивный период животных – в осенний, зимний период;

- Расчистку территории планируется производить в несколько этапов, не освобождая всю территорию в течение короткого времени;

- Максимально снижен уровень шумового и пылевого загрязнения в период производства работ;

- При проведении санитарных рубок на участках хвойного леса необходимо сохранение отдельных усыхающих деревьев как места размножения и питания трехпалого дятла;

- При обустройстве территории Источника необходимо установить несколько информационных табличек, посвященных обыкновенному ужу с информацией об особой редкости и ценности этой змеи, находящейся в парке Монрепо на одной из самых северных точек обитания;

- В процессе реставрации парковой территории предусмотрены мероприятия по охране и привлечению птиц;

- Внесение восстановительной стоимости зеленых насаждений и компенсационной стоимости ущерба растительному и животному миру.

В качестве восстановительного мероприятия при воздействии на водные биоресурсы при восстановлении гидротехнических сооружений в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы будет осуществлен выпуск молоди (годовиков) атлантического лосося в крупные реки, впадающие в Финский залив.

#### Обращение со строительными отходами

Образователем строительных отходов является Подрядчик.

Сбор, временное хранение, учет, передача на переработку строительных отходов осуществляются на объектах образования строительных отходов. Ответственность за сбор, временное хранение и учет строительных отходов несет образователь строительных отходов. Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по способам дальнейшей утилизации, классам опасности, горючести и другим признакам с тем, чтобы обеспечить переработку, использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание, захоронение.

Места временного хранения строительных отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха. Временное хранение строительных отходов производится в контейнерах или на специально обустроенных для этих целей открытых площадках складирования.

Предельное количество накопления строительных отходов на объектах их образования, сроки и способы их хранения устанавливаются в соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

Вывоз строительных отходов со строительной площадки производится автотранспортом. Перемещение (транспортирование) строительных отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Ответственность за соблюдение указанных требований несут перевозчики строительных отходов.

Мероприятия по безопасному обращению со строительными отходами должны включать:

- Учет, раздельный сбор и временное безопасное хранение образующихся отходов на судах в специально отведенных местах и помещениях плавсредства в соответствии с санитарными правилами и требованиями, предусмотренными для соответствующего вида судов технического флота;

- Учет, раздельный сбор и временное безопасное хранение образующихся отходов на береговой территории, на существующей строительной площадке, где планируется размещение бытовых помещений, туалетных кабин и организация контейнерной площадки;

- Рекультивация контейнерной площадки по мере завершения строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию., вынос из водоохраной зоны всех источников образования и объектов хранения отходов, образованных в процессе строительства;

- Разработка всей необходимой документации, предусмотренной природоохранным законодательством в области обращения с отходами;

- Заключение договоров со специализированными организациями по переработке лома металлов, а также лицензированными организациями и объектами в области обращения с отходами;

- оборудование мест временного хранения строительных отходов в соответствии с санитарными и экологическими  требованиями;

- соблюдение предельного накопления отходов в месте их временного накопления;

- учет и контроль сбора, условий временного накопления и своевременного вывоза отходов, соблюдение экологической безопасности и техники безопасности при обращении с отходами.

При образовании отработанных ртутных ламп необходимо предусмотреть место в подсобном помещении для их хранения в герметичной упаковке с целью предотвращения загрязнения окружающей среды ртутью до передачи их лицензированной организации по переработке.

В целях реализации Закона РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года образователю строительных отходов (Подрядчику) необходимо разработать «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (ПНООЛР) в период строительства. Подрядчику необходимо также вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду в период строительства.

Если на строительной площадке находятся асбестосодержащие материалы или краски, содержащие свинец и/или другие опасные фракции (далее опасные отходы), должна быть обеспечена их четкая маркировка, как опасных материалов.

При возможности, опасные отходы должны быть помещены в соответствующий контейнер и опечатаны, чтобы минимизировать их воздействие на здоровье персонала.

До вывоза (если вывоз необходим), асбест должен быть обработан увлажняющим агентом с тем, чтобы минимизировать возможность появление асбестовой пыли.

Опасные отходы должны обрабатываться и уничтожаться квалифицированными и опытными специалистами

Если опасные отходы должны какое-то время храниться, мусор должен быть надежно сложен в закрытые контейнеры и соответствующим образом помечен. Необходимо предпринять меры по предотвращению несанкционированного вывоза опасных отходов с объекта.

Вывезенные опасные отходы не должны снова использоваться.

Периодически проводить занятия с ответственными сотрудниками на знание правил обращения с опасными веществами и материалами.

#### Контроль за выполнением экологических требований и обеспечения санитарно-экологического благополучия населения

- Подрядчику необходимо разработать и обеспечить выполнение Программы производственного экологического контроля, в том числе за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ, в том числе:

- контроль за количеством и составом выбросов загрязняющих веществ;

- контроль за соблюдением режима работы на стройплощадке (запрет на работы в ночное время);

- контроль за уровнем физического воздействия на окружающую жилую застройку и на рабочих местах.

- Контроль осуществляется органами и службами, уполномоченными осуществлять экологический и санитарно-эпидемиологический контроль. Исследования факторов среды обитания осуществляется аккредитованными лабораториями.

- Отчетность и надзор

- Данный План природоохранных мероприятий входит в состав Пояснительной записки тендерной документации и, соответственно, Контракта в целом.

- Подрядчик, в соответствии с п. 4.18 «Охрана окружающей среды» Общих и Специальных условий  Контракта на строительство, в составе ежемесячного отчета Инженеру о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по данной позиции.

- Инженер, выполняя функцию технического надзора за строительством, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и отражает это в своем ежемесячном Техническом отчете.

- Специалист ГРП ежеквартально при посещении строительной площадки составляет Акт о проверке выполнения на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды.

| Уровень воздействия Типы/ категории воздействия |  | Значительное | Умеренное | Незначительное | Отсутствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование | Предварительные работы с разделом ИРД |  |  |  |  |
|  | Инженерные Изыскания |  |  |  |  |
|  | Проектно-сметная документация |  |  |  |  |
|  | Рабочая проектно-сметная документация |  |  |  |  |
| Строительство | Архитектурно-строительная часть |  |  |  |  |
|  | Технологическое и инженерное оборудование |  |  |  |  |
|  | Вертикальная планировка |  |  |  |  |
|  | Благоустройство и озеленение |  |  |  |  |

Часть 3. План мониторинга

| Фаза | Что | Где | Как | Когда | Почему | Кто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к деятельности проекта (проектирование, разработка ПД) | Правовой режим землепользования и использования | На территории | По фондовым данным | Один раз, на этапе подготовки проекта | Контроль соответствия использования | ФИСП |
|  | Состояние окружающей среды, ее компонентов, источников неблагоприятных воздействий на состояние окружающей среды с учетом использования расчетных зон сверхнормативного воздействия по: загрязнению атмосферного воздуха шумовому дискомфорту загрязнению почвенного покрова | На территории | По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований | Один раз, на этапе проектирования | Выявление потенциальных источников воздействия на окружающую среду и разработка мероприятий по снижению этого воздействия | Подрядчик |
|  | Состояние транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, в том числе: улично-дорожная сеть; автостоянки. Состояние систем: водопотребления, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, топливоснабжения | На территории | По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований | Один раз, на этапе проектирования | Доступность/ достаточность | Подрядчик |
|  | Состояние и использование объекта. | На территории | По фондовым и проектным данным | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Состояние и использование территорий природного комплекса, в том числе: характеристики природных условий состояние почв характер и источник техногенных и антропогенных воздействий на территории и объекты природного комплекса | На территории | По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Социально-демографическая структура населения, структура занятости | На территории | По фондовым данным. | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
| Реставрация/восстановление | Состав и количество выбросов в атмосферу (от стационарных и передвижных источников) | На территории | Расчет компенсационных выплат в установленном порядке. Контроль за работой строительной техники. | Ежеквартально | Воздействие на окружающую среду | Подрядчик. |
|  | Состояние водного объекта | 20 станций в соответствии с Программой мониторинга 4 пункта контроля по санитарным показателям | Аккредитованной лабораторией | За 10 дней до начала работ Ежеквартально в период производства работ Через 10 дней после окончания работ | Выявление возможных негативных воздействий | Подрядчик. |
|  | Мониторинг донных отложений | 4 станции у берега и в районе площадки дампинга в соответствии с Программой мониторинга | - Аккредитованной лабораторией | За 10 дней до начала работ Через 10 дней после окончания работ | То же | Подрядчик. |
|  | Уровень шума на границе строительной площадки | На территории | - Контроль времени выполнения соответствующих работ и соблюдение технологической дисциплины. | Ежеквартально | Проверка соответствия санитарным нормам | Подрядчик. |
|  | Состав и количество образующихся строительных и бытовых отходов, в том числе опасных | То же | Разработка «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» на период реставрации. Плата за негативное воздействие на окружающую среду в период реставрации. | Подготовительный период Ежеквартально | Соответствие требованиям по обращению с отходами | Подрядчик. |
|  | Качество почв в местах временного размещения отходов, в местах организованной стоянки строительной техники | Контрольные площадки в пределах зоны потенциального воздействия | Аккредитованной лабораторией | До начала и после завершения строительства | Проверка соответствия санитарным нормам | Подрядчик |
|  | Качество и безопасность используемых строительных материалов, веществ и оборудования (включая ПХБ, ОРВ и др.) | То же | По паспортам безопасности и сертификатам на используемые строительные материалы и оборудование. | По мере поступления | Проверка соответствия санитарным нормам | Подрядчик. |
|  | Безопасность работников на объекте. Контроль строительных материалов, особенно на наличие асбестосодержащих материалов и вредных компонентов лакокрасочных материалов. | То же | Разработка программы производственного экологического контроля за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ Выполнение программы производственного контроля | Подготовительный период На период реставрации | Является значимым в связи с воздействием на здоровье | Подрядчик |
|  | Безопасность и комфортность населения, проживающего на прилегающей территории | То же | По журналам учета жалоб, поступающих от граждан | По поступлению жалоб | Является значимым в связи с воздействием на здоровье | Подрядчик. |
|  | Качество проведения технической и биологической рекультивации | То же | Инструментально, по предписанию Роспотребнадзора | Один раз по окончании работ | Является значимым | Подрядчик. |
|  | Объем и состав воды, используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды | На территории в соответствии с договором отпуска воды | Инструментально по приборам учета | Один раз в квартал | Экономия ресурсов | Администрация музея |
| Эксплуатация | Объем и состав отводимых сточных вод | На территории в соответствии с договором приема сточных вод Плановое обслуживание очистных сооружений | Инструментально по приборам учета | Один раз в квартал Ежегодно в весенне-летний период | Проверка соответствия санитарным нормам | То же |
|  | Состав и количество образующихся твердых бытовых отходов | На территории в соответствии с проектом ПНООЛР и договором на передачу/вывоз ТБО | Расчетным путем | Ежеквартально | Соответствие требованиям по обращению с отходами | То же |
|  | Качество почв в местах временного размещения отходов и хранения опасных веществ и материалов | На территории в соответствии с проектом ПНООЛР | Инструментально, по предписанию органов Роспотребнадзора | Раз в год | Является значимым | То же |
|  | Противопожарная безопасность | На территории | Визуально | Ежедневно | Является значимым | Администрация музея Госпожнадзор |

ПД –проектная документация

ПНООЛР – Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение