Разработка научно-проектной документации по реставрации объектов культурного наследия Псковской области – «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)» и «Двор Постникова»

Подпроект: «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)»

Комплекс крепостных фортификационных сооружений города Пскова: «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)», XII – XIII в.в, XIV – XIX в.в.» расположен в центре города Пскова на узком высоком скалистом мысу при впадении р.Псковы в р.Великую.

Согласно  условиям контракта CHLW 10-11(d) от 31.10.2014 компания  «АРТ-Реставрация» разработала проект реставрации с приспособлением на объекты культурного наследия федерального значения:

- «Ансамбль Псковского Кремля: Стены и башни: «Плоская» XII – XIII в.в., XIV – XIX в.в.

- «Ансамбль Псковского Кремля: Стены и башни: «Высокая (Воскресенская)», XVI в.

- «Комплекс крепостных сооружений Окольного города:  Две Варлаамовские башни» XVI в.

- «Комплекс крепостных сооружений Окольного города:  Стены Окольного города, XVI в.»

Целью реализации подпроекта «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)» является спасение и сохранение памятника всемирного значения, которым является северный фрагмент Псковской крепости – памятник градостроительного и фортификационного искусства, самобытного псковского зодчества и героической истории Российского государства.

Основной задачей разработанной проектной документации сохранение, консервация и воссоздание архитектурно-художественного облика и объёмно-пространственной композиции всех строений и элементов, формирующих участок крепостного комплекса в отдельности и неповторимую выразительность ансамбля в целом на период XVII века.

В настоящее время крепостные сооружения не эксплуатируются, инженерных систем нет.

Объект находится в государственной казне Российской Федерации, находится на государственной охране и передан в пользование Государственному бюджетному учреждению культуры «Псковский государственный историко-культурный и художественный музей-заповедник».

Технико-экономические показатели земельного участка.

Площадь землепользования					–	0,852 га

Площадь проектирования в пределах участков		 – 	0,644 га

Площадь застройки 						–	1 522,6 м2

Площадь проездов и дорожек		 		– 	1 248,6 м2

Площадь газона с решеткой 					– 	431,1 м2

Площадь озеленения 						– 	2 917,7 м2

Площади земельных участков, выходящих за границы отведенного земельного участка объекта реконструкции, изымаемых во временное (на период строительства) пользование:

- Варлаамовская башня: 59 м2 под временную дорогу;

- Высока башня: 308 м2 под временную дорогу и устройство подпорной стенки;

- Плоская башня: 885 м2 под временную дорогу и устройство подпорной стенки.

Сведения о потребности объекта в топливе, воде и электрической энергии.

- Потребность в водоснабжение.

Водопровод в сооружении не предусматривается. Водоснабжение осуществляется привозной водой на договорной основе.

Проектом не предусматривается устройство системы хозяйственно-бытовой канализации. Для персонала предусмотрен биотуалет с обслуживанием и удалением остатков на договорной основе.

Отвод дождевых стоков с кровли неорганизованный со сбросом на рельеф. Территория благоустроена. Разгрузка поверхностных вод производится в сторону реки Пскова и реки Великая.

- Потребность в электроэнергии.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств (включая отопление и вентиляцию) 50,0 кВт, в том числе:

-наружного электроосвещения объекта - 3,0 кВт;

- электроснабжения  зданий и сооружений объекта - 47,0 кВт.

Площади реставрируемых объектов

| Башня «Плоская» | Башня «Высокая» (Воскресенская) | Прясло крепостной стены | Башня «Варлаамовская» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-ый уровень – 29.7 кв.м 2-ой уровень – 34.5 кв.м 3-ий уровень – 44.3 кв.м 4-ый уровень – 94.3 кв.м Площадь застройки – 209.7 кв.м Площадь кровли – 350.0 кв.м | 1-ый уровень – 24.5 кв.м 2-ой уровень – 24.6 кв.м 3-ий уровень – 1.3 кв.м 4-ый уровень – 26.5 кв.м 5-ый уровень – 1.1 кв.м 6-ый уровень – 30.3 кв.м 7-ый уровень – 44.3 кв.м Площадь застройки – 99.1 кв.м Площадь кровли – 246.5 кв.м | Уровень боевого хода – 373,7 кв.м Помещение караулки – 5.8 кв.м Площадь застройки – 773.5 кв.м Площадь кровли – 1563.8 кв.м | 1-ый уровень – 122.4 кв.м 2-ой уровень – отсутствует 3-ий уровень – 148.4 кв.м 4-ый уровень – 88.3 кв.м Площадь застройки – 313.4 кв.м Площадь кровли – 745,9 кв.м |

Схема планировочной организации земельного участка с проектируемым мостом

Сводный план сетей

Архитектурные решения со стороны Окольного города

Архитектурные решения со стороны р.Великой

Объект культурного наследия «Комплекс крепостных сооружений Окольного города:  Две Варлаамовские башни» XVI в.

Объект культурного наследия «Комплекс крепостных сооружений Окольного города:  Две Варлаамовские башни» XVI в.

Объект культурного наследия «Ансамбль Псковского Кремля: Стены и башни: «Плоская» XII – XIII в.в., XIV – XIX в.в.

Объект культурного наследия «Ансамбль Псковского Кремля: Стены и башни: «Высокая (Воскресенская)», XVI в.

Организация движения инвалидов

Проектом предусмотрен доступ маломобильных групп населения с нарушением здоровья в области опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения по объектам Башня Высокая, Башня Варлаамовская и  участок каменной стены от Высокой до Варлаамовской башни. На ярусах Башен установлены интерактивные киоски, для возможности получения информации об экспозиции и истории объекта. Учитывая недоступность Плоской башни для маломобильных групп населения о ней предусмотрена интерактивная экспозиция в Высокой башне. Так же стационарный интерактивный мультимедийный киоск предусматривается у подъема на прясло Стены.

В зонах обслуживания инвалидов предусмотрено оборудование, для проведения интерактивных экскурсий. Для слабовидящих категорий предусмотрены места для размещения специализированных информационных материалов (шрифт Брайля) и системы типа «Электронный гид».

Виды работ, предполагаемые к выполнению на объектах культурного наследия

| Башня «Плоская» | Башня «Высокая» | Башня «Варлаамовская» | Прясло стены |
| --- | --- | --- | --- |
| - локальный демонтаж наружного слоя стены «новая кладка» с последующим восстановлением; - устройство проёмов в соответствии с архитектурно-планировочными решениями; - расчистка и промывка поверхностей стен; - обработка кладки антисептиками и камнеукрепительными составами; - демонтаж бетонной отмостки в основании башни; - устройство булыжной отмостки по наружному периметру; - демонтаж покрытия кровли с последующим восстановлением; - демонтаж стропильной конструкции с последующим восстановлением в соответствии с архитектурно-планировочными решениями; - демонтаж несущих конструкций трёх ярусов с последующим восстановлением; - устройство внутренних лестниц; - устройство наружной лестницы, с разборкой участка существующей стены; - антикоррозийная обработка и окраска прапора. - покрытие шатрового завершения башни из продороженного тёса за два раза в разбежку. -укрепление существующих стен башни специализированными составами «Caparol Histolith Steinfestiger». | - устройство ж/б обоймы в уровне фундамента по периметру башни; - устройство вертикальной гидроизоляции составами производства компании «Remmers»; - частичный демонтаж конструкций ограждающей стены в уровне 6-го яруса; - очистка поверхности кладки от поверхностных легко удаляемых частиц грязи; - обработка стены от биопоражений специализированным составом «Caparol Capatox»; - возведение каменной кладки из блоков Псковского известняка на известняково-песчаном растворе; - устройство ярусов по балкам из брёвен с настилом из деревянных плах; - устройство внутренних деревянных лестниц; - устройство стропильных деревянных конструкций шатрового завер-шения; -устройство ж/б обоймы по наружному периметру существующего фундамента; -выполнение вертикальной гидроизоляции проникающего действия специализированными составами производства компании «Remmers» ; -покрытие шатрового завершения башни из продороженного тёса за два раза в разбежку; -укрепление существующих стен башни специализированными составами производства компании «Remmers». | -создание ряжевой рубленой конструкции шатрового завершения с установкой тесовой кровли и всех конструкций завершения; - устройство ж/б обоймы по наружному периметру существующего фундамента; - устройство вертикальной гидроизоляции; - частичный демонтаж конструкций ограждающей стены; - очистка поверхности кладки от поверхностных легко удаляемых частиц грязи; - обработка стены от биопоражений специализированным составом «Caparol Capatox»; - обработка стены специализированными камнеукрепительным составом «Caparol Histolith Steinfestiger»; - возведение каменной кладки из блоков Псковского известняка на известняково-песчаном растворе; - устройство металлокаркаса под установку витража; - устройство витража; - устройство ряжевой рубленой конструкции шатрового завершения; - устройство смотровых площадок; - устройство внутренних деревянных лестниц. -выполнение вертикальной гидроизоляции проникающего действия специализированными составами производства компании «Remmers»;. -покрытие шатрового завершения башни из продороженного тёса за два раза в разбежку. -укрепление существующих стен башни специализированными составами производства компании «Remmers». | - локальная обработка стены от биопоражений специализированным составом «Caparol Capatox»; - локальное восстановление наружного (облицовочного) слоя из местного известкового камня на известняково-песчаном растворе с креплением к существующей кладке при помощи металлических анкеров; - устройство стропильных деревянных конструкций; - устройство лестницы и кровли подъёма на стену, с установкой подъёмника МГН. -покрытие кровли из продороженного тёса за два раза в разбежку; -обработка стены от биопоражений специализированным составом «Caparol Capatox»; -огнезащита деревянных конструкций – составом «Бизолим Д»; - биозащита деревянных конструкций – составом «Биосепт -Ультра». |

Инженерные системы и оборудование.

Электрооборудование. Электроосвещение. Заземление и молниезащита.

Согласно техническим условиям, выданным ОАО «МРСК Северо-Запада», электроснабжение башен Варлаамовского угла (башня Высокая, Плоская и Варлаамовская) выполняется на напряжение 0,4 кВ от свободной трехфазной группы рубильник-предохранитель в устанавливаемой панели ЩО-70 РУ-0,4 кВ ТП-28. Максимальная разрешенная мощность каждой из башен - 25 кВт. Категория надежности электроснабжения - третья. Учёт электроэнергии осуществляется счетчиками прямого включения щитов ЩУ-1 и ЩУ-2, установленными на фасаде здания ТП-28.

Питание электроприемников Варлаамовского угла предусмотрено от вводно-распределительных устройств ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-4. ВРУ-1 питает электроприемники Варлаамовской башни, ВРУ-2 питает электроприемники высокой башни, ВРУ-3 питает электроприемники Плоской башни. ВРУ1-ВРУ-3 установлены на первом ярусе каждой из башен. Вводно-распределительное устройство ВРУ-4 питает зону вертикального подъемника и караульное помещение.

Общая установленная мощность электроприемников 3 категории - 56,07 кВт.

Общая расчетная мощность электроприемников 3 категории - 50,00 кВт.

Общая мощность электроприемников 1 категории - 4,16 кВт.

Выбор сетевых и трансформаторных объектов в этом проекте не предусматривается.

На трансформаторной подстанции ТП 28 установлены два трансформатора по 400 кВА каждый.

Используется система заземления типа TN (подсистема TN-C-S). Уровень защиты от поражения ударом молнии определен как III с надежностью защиты 0,9. Устанавливаются молниеприемники на вершинах конусных кровель. Прокладываются токопроводы от молниеприемников по кровлям. Возле каждой башни выполняются контуры повторного заземления и молниезащиты.

Кабельные питающие линии прокладываются: в земле до Варлаамовской и Высокой башен,  и до Плоской башни под водой в ПНД-трубах, проложенных с устройством футляра (две нитки Д110мм) через р.Пскову открытым способом с применением плавучего экскаватора для подготовки траншеи под футляры. Подготовка основания (расчистка траншеи) будет осуществлена водолазами. После укладки труб на дно траншеи будет осуществлен пригруз футляров железобетонными изделиями. В завершении работ траншея будет засыпана обратным грунтом с заиливанием дна.

Наружное электроосвещение

Проектом предусмотрено дополнение существующей архитектурной подсветки  ансамбля в части подсветки боевого хода прясла стены. Схема электроснабжения принята радиальная. Питание электроэнергией щита наружного освещения осуществляется по одной линии от основного источника питания.

Проект предусматривает создание следующих систем наружного освещения объекта:

1. Дежурное освещение;

2. Основное освещение входных зон;

Внутреннее электроосвещение.

1.Внутреннее рабочее освещение музейного типа выполняется прожекторами TRACK/S LED 41 Вт.

2.Эвакуационное аварийное освещение.

На стенах каждого яруса устанавливаются и запитываются от сети общего электроснабжения светильники рабочего освещения. Управление рабочем освещением выполняется переключателями с индикацией, установленными рядом с щитом ВРУ. Освещение каждого яруса включается отдельно.

Отопление. Вентиляция.

Расчетные параметры наружного воздуха:

для проектирования системы отопления и вентиляции - tH. = -26 °С;

средняя температура отопительного периода - ^т.пер. = -1,3 °С;

продолжительность отопительного периода - 208 суток;

барометрическое давление -1009 гПа.

Источником теплоснабжения являются электрические сети.

Эксплуатация помещений Плоской, Высокой (Воскресенской) и Варлаамовской башен будет осуществляться сезонно (в летний и осенний/весенний периоды; в зимний период - не эксплуатируются). Отопление предусмотрено стационарными электрическими приборами (на постоянных рабочих местах персонала, в санитарно-технических помещениях), а также периодическое переносными электрическими воздушно-отопительными агрегатами для осушения и прогрева помещений и ярусов башен (см. раздел ОВ. Отопление).

Система вентиляции башен предусмотрена приточно-вытяжная естественная (аэрация) c частичным побуждением механическими устройствами. Приток - через дверные и оконные проемы, расположенные в нижней части башен, вытяжка - через оконные проемы верхней части, а также через неплотности в люке лаза на смотровые площадки башен Высокая (Воскресенская) и Варлаамовская.

Механические вентиляционные и кондиционирующие установки для удаления тепла не предусматриваются, в связи с необходимостью сохранить исторический и культурный облик памятников архитектуры.

Водоснабжение и канализация.

Водопровод в сооружении не предусматривается. Водоснабжение осуществляется привозной водой на договорной основе.

Проектом не предусматривается устройство системы хозяйственно-бытовой канализации. Для персонала предусмотрен биотуалет с обслуживанием и удалением остатков на договорной основе.

Отвод дождевых стоков с кровли неорганизованный со сбросом на рельеф. Территория благоустроена. Разгрузка поверхностных вод производится в сторону реки Пскова и реки Великая.

Система контроля и управления доступом, тревожная сигнализация.

Система тревожной сигнализации (СТС) предназначена для обеспечения контроля всей охраняемой территории, оперативного фиксирование любого нарушения на территории охраняемого объекта и своевременной передачи данных об этом нарушении на центральную систему охраны. Система тревожной сигнализации обеспечивает: формирование   сигналов   «Нападение»   и   «Проникновение»,   выдачу информации  на  пост  охраны   о  наличии  и месте  возникновения тревожной ситуации;

- обнаружение саботажных действий нарушителя и выдачу извещений на центральный пульт охраны музея и на центральный пульт охраны полиции (при необходимости) о несанкционированном доступе;

выдачу извещений на пост охраны о неисправности при отказе технических средств системы ТС;

регистрацию факта и времени нарушения рубежей охраны;

круглосуточный непрерывный контроль за состоянием шлейфов, охранных извещателей и оборудования системы ТС с выводом информации на пульт управления и блоки индикации расположенные в помещении службы безопасности и охраны;

регистрацию (протоколирование) и хранение информации о событиях в системе;

включение звуковых оповещателей при поступлении сигналов «Нападение» и «Проникновение»;

В каждой башне на первом ярусе устанавливается приемно-контрольное оборудование.

Для оповещении персонала о прибытии МГН к подъемнику устанавливается устройство персонального оповещения Кнопка —Р на стене возле подъемника. В качестве светового оповещения используется оповещатель световой Табло-Р «+Вызов».

Система контроля и управления доступом (СКУД)

Система контроля и управления доступом строится на основе платежно-пропускной системы «Контур-Музей» - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для автоматизированного обслуживания посетителей музея: осуществления билетов, а также организация контроля санкционированного доступа посетителей на территорию музея по данным билетам.

Оборудование СКУД:

- установка автоматизированной точки продажи билетов строгой отчетности с технологией штрих-кодирования;

- установка турникетов;

- установка мультсчитывателей с возможностью считывания билетов и пластиковых карт для сотрудников;

- установка электромагнитные замки;

- установка кнопок выхода;

Система видеонаблюдения территории.

Проектируемая система видеонаблюдения территории Кремля направлена на обеспечение физической безопасности сотрудников и посетителей, музейных объектов и предназначена для наблюдения за охраняемой территорией. Система обеспечивает  долговременную регистрацию событий по заданным алгоритмам с возможностью дальнейшего анализа ситуации на объекте и последующего документирования.

Система видеонаблюдения создается на основе современных IT-технологий Техническое решение базируется на элементах существующей информационной сети комплексной системы безопасности с центром управления в здании «Мешок-1» «Двора Постникова» по ул.О.Кошевого, д.2.

Проектом предусматривается использование системного оборудования, видеокамер и программного обеспечения с интеграцией проектируемой системы в единый комплекс.